番禺区消防救援大队万博消防救援站信息化建设项目

招标文件

项目编号：GZ2024F0507

采  购  人：广州市番禺区消防救援大队

采购代理机构：广东国咨招标有限公司

2024年5月

温馨提示：投标人投标特别注意事项

- 请投标人特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达的投标文件，采购人或采购代理机构恕不接收。因此，请投标人适当提前到达开标会议室。提交投标文件开始时间为投标截止时间前半小时。

- 招标文件中标有“★”的条款，投标人必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请仔细检查《资格声明函》、《投标函》、《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》、《实质性响应一览表》、《投标响应与招标文件差异一览表》等重要格式文件是否有按要求盖章、签字（或盖印鉴）。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。法律法规或者行业另有规定的除外。

- 已缴纳投标保证金但决定不参加投标的潜在投标人请于投标截止时间前两个工作日以书面形式通知采购代理机构。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金缴纳、退还的时效。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

附我司地图：

目  录

番禺区消防救援大队万博消防救援站信息化建设项目公开招标公告	5

第一部分 投标须知	7

一、 总则	9

二、 关于招标文件	11

三、 关于投标人	12

四、 关于投标文件	13

五、 关于开标	15

六、 关于评标	16

七、 关于定标	17

八、 关于无效投标的认定和废标	18

九、 关于合同	19

十、 关于招标代理服务费	20

十一、 关于询问、质疑	20

第二部分 拟签订的合同文本	22

第三部分 招标需求	27

第四部分 评标办法	83

1 评标委员会	84

2 评标方法	84

3 评标程序	84

4 推荐中标候选人名单	85

5 确定中标人	85

第五部分 投标文件格式	91

第一章 目录	93

第二章 索引	95

2-1 资格、符合性审查自查表	95

2-2 评审要素投标资料表	96

第三章 资格审查文件	97

3-1 资格声明函	97

3-2 符合“供应商资格”要求的其他证明文件	99

第四章 投标文件商务部分	100

4-1 投标函	100

4-2 法定代表人证明书/法定代表人授权书格式	101

4-3 报价一览表	103

4-4详细报价表	104

4-5实质性响应一览表	105

4-6投标响应与招标文件差异一览表	106

4-7 投标人基本情况表	107

4-8项目经理/项目负责人简历表	109

4-9拟为本项目配置的人员情况表	110

4-10类似项目业绩一览表	111

4-11招标代理服务费承诺书	112

第五章 投标文件技术部分	113

- 番禺区消防救援大队万博消防救援站信息化建设项目公开招标公告

（招标编号：GZ2024F0507）

广东国咨招标有限公司受广州市番禺区消防救援大队的委托，对番禺区消防救援大队万博消防救援站信息化建设项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 一、项目编号：GZ2024F0507

- 二、项目名称：番禺区消防救援大队万博消防救援站信息化建设项目

- 三、项目预算金额：人民币61.3万元

- 四、项目内容及要求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

- 1.采购内容/用途：番禺区消防救援大队万博消防救援站信息化建设项目

- 2.交货期：签订合同后3天内完成本项目相对应的设备安装、调试交付用户使用。

- 3.最高限价：人民币61.3万元

- 4.备注：1）招标项目的详细内容及技术参数、执行标准：详见“招标需求”部分。

2）投标人应对项目所有的标的物进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 五、供应商资格：

1.应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）供应商必须是具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供《资格声明函》）

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供《资格声明函》）

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供《资格声明函》）

5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供《资格声明函》）

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。（提供《资格声明函》）

2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）；

3.本项目只接受获取了采购文件的单位提交的投标文件。

4.不得参与同一采购项目竞争的供应商（提供资格声明函）1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一招标项目的政府采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.本项目不接受联合体投标。

- 六、获取采购文件

时间： 2024年5月10日至2024年5月16日，每天上午 09:00 至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30 （北京时间，法定节假日除外 ）

获取地点：广东国咨在线获取文件系统http://8.134.9.59/qpoaweb/prg/gys/prolist.aspx

售价（元）：500（售后不退）

- 七、投标截止时间：2024年6月3日14时30分（北京时间）

- 八、提交投标文件地点：广州市番禺区市桥街光明南路199号友利创意园7号楼201单元

- 九、开标时间：2024年6月3日14时30分（北京时间）

- 十、开标地点：广州市番禺区市桥街光明南路199号友利创意园7号楼201单元

- 十一、联系事项

（一）

名称：广州市番禺区消防救援大队

地址：广州市番禺区市桥街丹山村桥兴大道234号

联系人：林先生

联系方式：020-84871606

（二）

采购代理机构：广东国咨招标有限公司

地址：广州市番禺区市桥街光明南路199号友利创意园7号楼201单元

联系人：李小姐

联系电话：020-34813694

广东国咨招标有限公司

2024年5月10日

## 第一部分 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 项目名称：番禺区消防救援大队万博消防救援站信息化建设项目 项目编号：GZ2024F0507 采购人名称：广州市番禺区消防救援大队 招标方式：公开招标 资金来源：财政性资金 ★最高限价（预算金额）：人民币61.3万元 |
|  | 答疑会及现场考察 | 本项目不举行集中答疑会。 本项目不举行现场勘察。 |
|  | ★投标有效期 | 从投标截止之日起 90 日内。 |
|  | 投标保证金 | 无。 |
|  | 投标提交材料 | 为方便唱标，建议开标一览表（原件）、法定代表人证明书或法定代表人授权书一起封装，封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“开标一览表”等字样 |
|  |  | 投标文件正本壹份和电子标书壹份一起封装，封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“正本”等字样 |
|  |  | 投标文件副本伍份一起封装，封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“副本”等字样 |
|  | 演示与述标 | 无。 |
|  | 样品 | 无。 |
|  | 评标委员会组成 | 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由5名成员组成。 |
|  | 评审方法 | 综合评分法 |
|  | 评标步骤 | 项目开标结束后，由评标委员会对投标人的资格、符合性进行审查。通过资格、符合性审查的投标人即为入围投标人。评标委员会对入围投标人进行技术、商务的详细评审。 |
|  | 中标候选人的推荐 | 评标委员会结合商务文件部分、技术文件部分进行综合评估，将商务得分、技术得分和价格得分相加得出各入围投标人的综合得分。评标委员会编写书面的评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。 综合得分相同的，名次按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列； 综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。 |
|  |  | 关于同品牌产品参加同一合同项（或同一包组）投标： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标推荐资格； 综合得分相同的，按下列顺序比较确定一个供应商获得中标推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分得分（由高到低）； 综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。 |
|  | 招标代理服务费 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）以项目预算金额作为招标代理服务费的计算基数； （2）招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算，按照以下标准计取： 100万元以下的部分，按照1.5%计取。 |
|  |  | 采购代理服务费由中标人支付的，中标人应在《缴费通知书》发出五个工作日内一次性将采购代理服务费存入采购代理机构指定账户，凭已盖银行收款章的项目账单、中标人开具的介绍信及身份证原件到采购代理机构领取《中标通知书》。 收款单位：广东国咨招标有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司广州番禺支行 银行账号：722472325276（交纳招标代理服务费账号） 汇款时注明项目编号。 |
|  | 关于投标人信用信息 | 采购代理机构在开标当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录。 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。 采购代理机构将信用信息查询记录和证据打印留存，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。 |
|  | 其他 | 本项目不接受备选投标方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，投标文件的报价只允许唯一方案报价。否则，评标委员会将对其投标按无效处理。 |

投标人必须认真阅读投标须知的内容，以免造成投标失败。

- 总则

- 适用范围

  - 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定制定本须知。

  - 本项目的采购人、采购代理机构、投标人及各方当事人适用本须知。

- 概念释义

  - 监管部门：指广州市番禺区消防救援大队。

  - 采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织，详见投标须知前附表第1项。在招标阶段称为采购人，在合同阶段称为买方或甲方。为便于招标文件及附件直接转化为合同条款，在招标文件中有时称采购人为用户、买方、甲方、招标人或业主。

  - 采购代理机构：指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织-广东国咨招标有限公司。

  - 供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人：指经合法招投标程序评选出来并经确定授予合同的投标人。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指北京时间。

- 合格的货物和服务

  - 投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

  - 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

- 招投标活动应遵循的原则

  - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

  - 坚持价格合理、质量优先、服务优质原则；

  - 利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

- 关于最高限价及资金来源

  - 本项目最高限价, 详见投标须知前附表第1项；

  - 本项目资金来源, 详见投标须知前附表第1项。

- 关于投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担或分担这些费用或任何类似费用。

- 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次规定的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人提供的为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认，如在24小时之内无书面回复则视为已收到并同意通知内容，并有责任履行相应的义务。因潜在投标人提供有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不承担责任。

- 关于知识产权

  - 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

  - 如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的被侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

- 禁止事项

  - 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

  - 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

  - 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

  - 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规规定的其它禁止事项。

- 保密事项

  - 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会联系。

  - 评标工作在评标委员会内独立封闭进行。从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对采购人的授标决定进行影响，都可能导致其投标无效。

  - 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次招标以外的任何用途。若采购人有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。

  - 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，若采购人有要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

  - 因投标需要，向投标人提供的项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料不得透露的，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露，否则采购人将保留采取相应法律措施的权利。

- 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广东国咨招标有限公司”所有。

- 关于招标文件

- 招标文件的组成

  - 招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目，由下列部分组成：

    - 投标邀请；

    - 投标须知；

    - 拟签订的合同文本；

    - 招标需求；

    - 评标办法；

    - 投标文件格式；

    - 招投标过程中发生的澄清、修改和补充文件（如有）。

  - 投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料和内容，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此造成的风险和后果由投标人负责。

  - 本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

- 招标文件的答疑会及现场考察

详见投标须知前附表第2项。

- 招标文件的澄清或者修改

  - 在投标截止时间15日以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清或者修改。采购代理机构将在相关媒体发布该澄清（更正/变更）公告，并书面通知已购买招标文件的所有潜在投标人。潜在投标人在收到该澄清（更正/变更）公告文件后应立即以传真或邮件的形式回传采购代理机构予以确认。如在24小时内无书面回复则被视为同意该澄清或者修改。该澄清或者修改内容将作为招标文件的有效组成部分。

  - 澄清或者修改公告发布之日距投标截止时间不足15日时，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。如采购代理机构在征得所有已购买招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可以不改变投标截止时间和开标时间。

- 关于投标人

- 对投标人的要求

  - 对投标人的资格要求：详见投标邀请中的“供应商资格”部分。

  - 投标人必须保证所提供的全部资料的真实性，并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

- 对于联合投标的规定

除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

  - 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。投标邀请对组成联合体的家数另有要求的，按投标邀请执行。

  - 采购人根据采购项目的特殊性规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

  - 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

  - 以联合体形式参加投标的，投标人应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其投标无效。

  - 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，采购人或者采购代理机构对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

  - 若招标文件另有详细规定的遵从其规定。

- 关于分公司投标

  - 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，但总公司及总公司下属其他分公司的人员及业绩不作为投标人的人员或业绩进行评分；若招标文件另有详细规定的遵从其规定。

  - 总公司作为投标人参与，但授权分公司进行投标活动的，需由总公司对分公司出具唯一的授权授章书进行投标。

  - 法律法规或者行业另有规定的，法人的分支机构参与投标不受前两款的约束。

- 不得参与同一采购项目竞争的供应商

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一招标项目的采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 关于投标文件

- 投标文件的编写原则

  - 投标语言：投标人和采购代理机构与投标有关的所有文件和来往函电，应以中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料和已印刷的文献可以用其他语言，但相应内容须附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。

  - 计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

  - 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。

  - 投标人在招投标采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消投标人的投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

  - 本项目概不接受电报、电话、电子邮件或传真形式的投标文件。

- 投标文件编制要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，必须对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

  - 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。若项目含有多个包组，且投标人对多个包组进行投标的，建议其投标文件的编制按每个包组的要求分别装订和封装。

  - 除投标须知前附表第15项另有规定外，本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价。采购代理机构不接受有任何选择或具有附加条件的报价。

  - 投标文件需按照招标文件规定的目录顺序，统一排序编码装订。

- 投标文件的组成和格式

投标文件应包括商务文件和技术文件，编排顺序参见投标文件格式。商务文件部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术方案说明部分是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。投标人应按规定提交商务文件部分、技术文件部分。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标文件正本用A4规格（特殊规格的图纸除外）纸打印。投标文件有要求签字或印鉴的，需由投标人法定代表人或其正式的授权代表在正本上要求的地方签字或加盖印鉴。投标人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。副本可以通过正本复印，与正本具有同等法律效力。

  - 投标文件除签字外必须是印刷形式。其中不许有插字、涂改或增删，否则必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改处签字或加盖投标人公章。

- 投标文件的密封和标记

  - 投标人应按投标须知前附表第5项准备投标文件正本，副本和不作任何加密的电子标书（光刻盘，封面注明投标人名称、项目编号），电子标书的文件格式要求用MS WORD/EXCEL简体中文版，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

  - 投标人应按投标须知前附表第5项密封和标记所有的投标文件，建议在信封或外包装上盖章并标明：

投标人名称：

投标人地址：

项目名称：

项目编号：

收件人名称：广东国咨招标有限公司

在规定的投标截止时间之前不得启封

  - 如因密封不严导致投标文件非人为因素过早启封的，采购代理机构概不负责，并将该文件退还给投标人。

- 投标文件的提交

  - 投标人将投标文件按上述规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的地址在投标截止时间之前专人送至采购代理机构。

  - 逾期送达或者未密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。密封有瑕疵，但不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件内容泄密的，不被认定为未密封。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。修改后的投标文件须按招标文件对投标文件投递的要求在投标截止时间之前重新提交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。修改的内容应当签署并盖章，并作为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标，否则采购代理机构不退还其投标保证金。

  - 采购人和采购代理机构对不可抗力所造成投标文件的损坏、丢失、迟交等一切事项不承担任何责任。

- 投标有效期

投标有效期详见投标须知前附表第3项。中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述延长投标有效期的要求，其投标保证金将被无息退还；同意延期的投标人，其权利及责任相应从原截止期延至新的截止期。

- 关于开标

- 开标时间和地点

开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，采购人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。开标地点为招标文件预先确定的地点。

- 开标程序

  - 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。开标过程由采购代理机构指定专人负责记录，并存档。

  - 投标人需由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证明原件参加开标仪式。若法定代表人或其授权代表未出席开标会，视为投标人认可所有开标结果。

  - 采购人和采购代理机构将拒绝接收在规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

  - 开标时，由全体投标人代表或者全体投标人推选的代表检查在提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件的密封情况，确认无误后采购代理机构当众予以拆封。主持人宣读投标人名称等。现场记录人员将做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人法定代表人或其授权代表、相关与会代表、唱标人签字确认。各投标人法定代表人或授权代表应对唱标内容及记录结果当场进行核对，如有异议应当场提出，否则视为无异议。在开标时，未宣读的招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

- 当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将密封投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除采购任务取消外，采购代理机构将重新招标。

- 关于演示述标或样品要求，详见投标须知前附表第7、8项。

- 关于评标

- 评标原则

  - 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

  - 评标委员会将按照规定只对通过资格、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。

  - 能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。价格合理，质量优先，不保证最低投标报价中标，同时对评标过程的保密，对中标结果不作任何解释的权利。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

- 评标过程的保密性和公正性

  - 从公开开标到签订采购合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，参与招投标的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 采购人和采购代理机构应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

  - 评标委员会将本着以上评标原则严格按照法律法规和招标文件要求进行评标。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，由采购监督管理部门依据有关法律法规进行处理。

  - 评标工作在评标委员会内独立进行，评标委员会不得与投标人私下交换意见，不得私下向外透露评标中的情况，参加评标会议的所有工作人员应当对评标过程和结果保密，不得将评标情况和结果透露与评标无关的人员。

  - 评标委员会成员应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

  - 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，不退还其投标文件。

  - 任何违反招标投标相关法规的行为，一经发现，将追究相关人员的法律责任。

  - 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

- 投标文件的澄清

  - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

  - 在评标期间，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会成员签字）要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或纠正。澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的有关澄清、说明或者补正必须以书面形式提交，同时应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。经评标委员会认可后，并将作为投标文件的有效组成部分。

  - 如需要澄清的问题较多，评标委员会可召开会议邀请投标人代表到会予以澄清。澄清内容须作出书面记录，并由评标委员会和投标人代表签字确认。

  - 如有必要，评标委员会将书面要求投标供应商修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

- 评标委员会

  - 评标委员会组成详见投标须知前附表第9项。

  - 评标委员会名单在评审结果确定前保密。

  - 评标委员会成员（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被视为无效投标。

  - 在资格审查、符合性审查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件《资格、符合性审查表》。

  - 对各投标供应商进行资格和符合性审查过程中，对初步被认定为资格、符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购方代表将集体意见现场及时告知投标当事人。

  - 当通过资格审查、符合性审查的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委单独封闭对每个投标人进行评审和比较。

- 关于定标

- 中标候选人的推荐

  - 除投标须知前附表第11、12项另有规定外，评标委员会结合商务部分、技术部分的评估结果进行综合评估，编写书面的评标报告，按顺序推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，得分第二名的投标人为第二中标候选人，依此原则类推。

  - 综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）技术部分得分（由高到低）。综合得分相同和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

- 招标结果

  - 采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告和推荐中标意见送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。经采购人确认后，采购代理机构在2个工作日内将中标公告在投标邀请规定的媒体上进行发布。

- 中标通知书

  - 采购代理机构在规定的媒体上发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出《中标通知书》，向未中标人发出《招标结果通知书》。

  - 《中标通知书》是该项目中标确认合同的法定组成部分，对采购人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 关于无效投标的认定和废标

- 投标文件属下列情况之一的，应当按照无效投标处理：

  - 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

  - 投标文件中以下任一文件未按照招标文件规定要求签署，并盖章的。

| a.投标人资格声明函 |  |  |
| --- | --- | --- |
| b.投标函 |  |  |
| c.法定代表人证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |
| d.实质性响应一览表 |  |  |
| e.投标响应与招标文件差异一览表 |  |  |

  - 投标文件有修改，但未签署或未盖章的。

  - 不具备招标文件中规定的资格要求。

  - 不满足招标文件中标注“★”的条款。

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

  - 提供虚假材料。

  - 评审期间，供应商没有按评标委员会的要求提交经法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章的澄清、说明、补正或改变了采购投标文件的实质性内容。

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 有下列情况之一出现，将视为招标失败或废标：

  - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装；

  - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 关于合同

- 合同的订立

  - 中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，派遣其授权代表携带采购代理机构发出的《中标通知书》，前往与采购人签署合同，并向采购代理机构提交一份合同原件。《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据。

  - 采购人或采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 合同的履行

  - 在投标和签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二的中标候选人确定为中标人, 以此类推，或者重新组织招标。

  - 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监管部门备案。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

  - 中标人放弃中标、不按要求与采购人签订采购合同、因不可抗拒力不能履行采购合同、不按采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情况，不符合中标条件的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

- 履约保证金

中标人应按照投标须知前附表规定的金额，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

- 关于分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。未载明分包承担主体及工作的，不得分包。中标项目的主体、关键性工作不得分包。

- 关于招标代理服务费

- 收费标准

本次招标代理服务费按投标须知前附表第13项规定收取。

- 关于询问、质疑

- 询问

  - 投标供应商对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将作出答复。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

  - 如采用书面方式提出询问：

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商递交询问函时，非法定代表人（投标人为法人时）或主要负责人（投标人为其他组织时 ）亲自办理的需提供授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

- 质疑

  - 质疑期限

供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

  - 提交要求

以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

  - 质疑函内容

质疑函应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期（详见财政部国库司发布的《政府采购供应商质疑函范本》。如有提供相关证据的，应填写《证据目录清单》，与质疑函一并提交）。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

证据目录清单

| 序号 | 证据名称 | 证据来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

供应商递交质疑函时，非法定代表人（投标人为法人时）或主要负责人（投标人为其他组织时）亲自办理的，需提供授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

  - 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

  - 采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

  - 以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，收到日期则以采购代理机构收到质疑函原件之日计算。

  - 质疑联系方式

受理部门：运营部

地址：广州市番禺区市桥街光明南路199号友利创意园7号楼201单元

电话：020-34813694

# 第二部分 拟签订的合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

番禺区消防救援大队万博消防救援站信息化建设项目

合同书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：       年    月     日

甲    方：

电    话：               传  真：           地  址：

乙    方：                  
电    话：                传  真：           地  址：

根据 番禺区消防救援大队万博消防救援站信息化建设项目 的采购结果，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总额：（小写）￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

合同总额包括货款、安装、随机零配件、标配工具、运输、保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、交货期

签订合同后3天内完成本项目相对应的设备安装、调试交付用户使用。

- 四、服务要求

1、乙方应承诺保证该项目按时正式稳定地运行；

2、售后服务从系统验收通过之日起计算；

3、乙方在项目终验后，提供三年的免费质保服务，在质保期内，提供应用系统版本免费升级及对软件进行维护和完善，费用计入响应总价；

4、所有保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方使用现场维护。由此产生的一切费用均由乙方承担；

5、全天候24小时服务响应，维护工程师应在接到报障后4个小时内到现场处理应用系统出现的故障；

6、乙方应提供定期的咨询服务（维护期内至少每三个月一次，维护期后至少每半年一次），若甲方行政组织调整或业务流程变更，则乙方应提供及时的变更服务。

7、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按乙方承诺进行。

8、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

五、设备要求、安装与调试

1.货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.非定制类货物为原厂商未启封全新包装，具备出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3.非定制类设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等。

4.乙方必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的状态。

5.合同设备安装

（1）乙方负责合同设备的安装，一切费用由乙方负责。

（2）乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

6.安装调试在产品到货后1日内开始进行。

六、商务要求

（一）响应报价要求

价格包括：货款、安装、随机零配件、标配工具、运输、保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

（二）交货期及交货地点

1、交货期：签订合同后3天内完成本项目相对应的设备安装、调试交付用户使用。

2、交货地点：甲方指定地点；

（三）交付验收标准依次序对照适用标准

1.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2.符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

（四）设备的验收

1.合同设备安装完成后应在7日内组织验收。验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。

2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3.如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

4.乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

七、付款方式

合同签订之日起5个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%款项作为预付款。

全部设备到达交货地点且验收合格后，甲方在收到乙方开具有效的发票后的15日内向乙方支付合同金额的70%款项。

因本项目采用财政资金付款，甲方在前款规定的时间内向财政支付部门提出申请付款即视为完成付款义务。供应商逾期提供请款材料的，甲方有权顺延付款时间且不承担逾期支付违约责任。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议的解决

双方在合同履行过程中若发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可提交仲裁委员会仲裁或依法向广州市番禺区人民法院起诉。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份，其中甲方    份，乙方    份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表/授权代表（签字）：             法定代表/授权代表（签字）：

日期：                                 日期：

邮政编码：                             邮政编码：

开户名称：                             开户名称：

开户银行：                             开户银行：

开户账号：                             开户账号:

# 第三部分 招标需求

说明：

1.投标人须对本项目为单位的所有标的物进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2.本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

3.本招标文件中，凡标有“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效响应条款。

- 采购内容

| 广州市番禺区消防救援大队新站信息化系统建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 一、接处警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接警台 | 套 | 1 | 1、规格：≥1800长*900宽*750高mm（不含屏风），全拆装式结构﹐方便运输； 2、型材主体结构﹐操作台安装方便、快捷 ； 3、操作台特殊设计﹐适合安放接警显示器； 4、多方位布线功能﹐方便跳线管理及布线工程； 5、办公台式设计﹐操作﹑监控同时进行； 6、▲木质部分采用优质E1级三胺板,优质绿色环保产品,(厚度≥8mm)贴面，优质PVC封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。 7、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 8、主体框架：材质为冷轧镀锌钢板SGCC冲压折弯成型，通风散热系统。 9、散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。 10、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 11、▲屏风:采用高强度铝型材，高度300mm，铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等。 12、控制台每个工位宽600mm。每个工位配一个钢制键盘抽屉。台面及侧板采用优质三胺板，台面厚度25mm，台面带有后挡板，底柜深度600mm，柜体内部可做有线槽方便走线。 13、▲柜体材料采用spcc冷轧钢板厚度1.5-2.0mm搭配制作而成，柜体表面进行防锈，酸洗，磷化处理，采用先进喷涂工艺，高温塑化而成，其具有防腐性好，环保耐用，光洁美观的特点。下柜前后对开门门，前后门板。 14、供应商需提供设计图及原厂供货证明。 15、在签合同前，提供以上资料的复印件及对本项目服务的承诺到我单位进行核实，否则视为不满足需求； 16、本项目为交钥匙工程，签订合同后3日内到货并安装调试完毕，否则不予验收； 17、供应商提供虚假材料或虚假证明的，将投诉到国采中心，并要求将其列入供应商黑名单。 |  |
| 2 | 接警图形工作站 | 套 | 1 | 1、处理器≥8核，主频≥2.3GHz，缓存≥8MB二级缓存 2、操作系统：支持UOS操作系统、银河麒麟操作系统 3、内存≥8GB 4、硬盘≥512GB SSD 5、显卡：独立显卡 5、显存≥2G 6、光驱：DVDRW 7、电源：260W 80plus 8、显示器：23.8英寸显示器×2台 9、配置正版：操作系统、金山WPS软件、福昕ofd软件、金山杀毒软件 |  |
| 3 | 接警电话 | 台 | 1 | 1.去电查询≥10组； 2.铃声选择≥8种； 3.外线接口：双接口； 4.来电查询≥45组； 5.一键闭铃：支持； 6.免提通话：支持； 7.免电池：支持 8.能通过119火警调度专线监听火警受理席的火警受理通话 |  |
| 4 | 文件输出设备 | 台 | 1 | 1、类型：黑白激光 2、多功能：打印 扫描 复印 3、打印幅面：A4 幅面 4、自动双面打印：支持 5、打印速度≥30页/分钟 6、首页打印时间：<8.5 秒 7、扫描类型：平板式 8、扫描分辨率：600×2400dpi(Color),600×1200dpi(Mono) 9、扫描速度：黑白：2.63 s/A4,彩色：7.89 s/A4 10、复印分辨率：600×600dpi 11、复印速度≥30页/分钟 12、复印比例：25%到400% 13、首页复印时间：<11秒 14、噪音水平:低于 53dB 15、有线网络接口：10/100Base-TX 以太网 16、接口:USB 2.0 17、电源:220-240 V 18、耗电量:打印：平均445W以下,待机：平均55W以下,休眠：平均0.9W |  |
| 5 | 联动设备 | 台 | 1 | 1、控制设备状态提示：支持8路联动设备状态提示，每一个状态提示对应一个联动设备状态；当联动控制主机接收联动设备返回的启动态信号，对应提示灯则长亮；反之不亮。 2、控制设备开关功能：支持手动控制8路联动设备，每一个联动设备对应有一个开关按钮；当按下其中一个开关按钮，则向对应的联动设备发出启动指令，再按一次则发出关闭指令。 3、告警蜂鸣器：支持发生任意故障时，告警蜂鸣器长鸣，同时告警指示灯闪烁。 4、消音功能：支持通过消音按钮，手动消除告警音。 5、故障告警：支持联动控制主机发生通讯故障时，告警蜂鸣器长鸣，同时亮故障指示灯。 6、▲自动联动告警：支持告警控制台向联动控制主机发送对联动设备的控制指令时，联动控制主机接收到该指令后，并将该指令转发给对应的联动设备，实现自动联动告警。 7、联动设备状态同步：支持联动控制主机接收到联动设备返回的成功态或关闭态，将该状态信息同步上报给告警控制台。 8、接口：二总线航空头*1，RS485航空头*1； 9、自适应功率调配控制； 10、供电：220V AC/24V DC供电； 11、▲与支队接处警系统无缝对接、互联互通； |  |
| 6 | 警灯 | 个 | 1 | 1、功率：5W 2、发光颜色：红色 3、灯泡类型：LED 4、发光模式：频闪 5、额定工作电流：270mA 6、音量≥85dB 7、防护等级：IP45 8、螺丝式安装 9、实现设备的本地和远程报警 10、电压：220v |  |
| 7 | 联动施工 | 项 | 1 | 消防站接收由指挥中心转来的119报警电话可与指挥中心形成三方信息共享 |  |
| 二、视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清指挥视频终端 | 台 | 1 | 1. 要求可无缝接入到广东省消防救援总队图像综合管理平台，可直接对平台中所有资源目录树直接管理调用。 2.终端为分体式视频终端，摄像机与视频终端可分离部署，终端系统应为嵌入式操作系统，确保终端长时间稳定可靠运行； 3.视频标准：H.264、H.264 High Profile；音频标准：G.711/G722/G.722.1/ G.729/G.719，宽频语音；双流多流：H.239、H.239+； 4. 视频编码分辨率支持1080P、1080i、720P、VGA、AUTO，视频码率支持32Kbps～6Mbps可选，图像帧率支持1、5、10、15、30、60之间可选； 5.视频输入接口≥2路，至少满足1×HDMI，1×SDI； 6.视频输出接口≥3路，至少满足1× DVI，1× HDMI，1× VGA； 7.音频输入接口≥2路，音频输出接口≥1路；音频输入和输出接口需满足1组RCA左右声道接口。 8.支持分屏输出，每个输出屏可以同时显示≥16个视频图像，支持数据和视频混合排列，配合视频轮询功能，可对分会场实时轮询监控； 9.终端支持直接召开临时调度会议，即用户不用进入WEB后台管理建会，直接建立进入临时调度会议，并邀请人员参加调度会议。 10.终端支持主席功能操作，包括调整会场屏幕分辨率和带宽、广播音视频、广播双流、邀请请出与会者、切换模板、交换窗口、设置会议标题和公告等功能。 11.终端支持本地录制数字会议录像和回放，支持选择会场中单路音视频进行录像或回放。 12.终端调度监控，海康、大华、天地伟业、景阳等厂商的监控摄像机可通过ONVIF和GB/T28181协议接入平台，在会议中可调取接入平台的监控摄像机的图像并进行广播，可与监控前端双向对讲。 13.支持在768Kbps下传输H.264 High Profile编码1920*1080P@30帧高清视频图像，客户端收到的音视频唇音同步，单向采集编码传输解码图像延时＜300ms，单向传输视音频延时小于100ms； 14.支持H.264 High Profile编码协议在丢包率达到30%的网络环境下，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步。 |  |
| 2 | 高清摄像机 | 台 | 1 | 1.分辨率： 1080P 2.传输接口：HDMI、HD-SDI、RJ45网口 3.变焦倍数 ≥20 倍 4.最低照度：0.1Lux 5.信噪比>52dB |  |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 1 | 1、钢铁材质,表面喷漆 2、最大负重 5KG 3、支架头可360度旋转定位 |  |
| 4 | B/S视频会议系统平台 | 项 | 1 | 1、视频会议系统软件 2、能完成会议、对讲、远程控制等功能； 3、本项目为交钥匙工程，签订合同后3日内到货并安装调试完毕，否则不予验收； 4、供应商提供虚假材料或虚假证明的，将投诉到国采中心，并要求将其列入供应商黑名单。 |  |
| 5 | 音响系统 | 套 | 1 | 本地音频输出、含功放、调音台、音箱、一拖四的的无线麦、4个有线麦克风等 |  |
| 6 | 配套音视频线 | 项 | 1 | 调度网、投影到高清指挥视频终端的高清视频线缆，相关的音视频线路敷设的。 配套音视频线含2条HDMI高清线、2条专业音频线、1条控制线、1条VGA线、2条网线、1条电源线；具体规格如下: （1）HDMI高清线 规格：≥25米； （2）专业音频线 规格：≥25米； （3）控制线 规格：≥25米； （4）VGA线 规格：≥25米； （5）网线 规格：≥25米； （6）电源线 规格：≥25米； |  |
| 三、机房网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 个 | 1 | 1、体积：42U，600宽X800深X2055mm高（含脚轮高度） 2、标配2组风扇，3块层板，1条塑料外壳 3、材质 ：玻璃门 4、1个10A8位PDU |  |
| 2 | 网络传输设备 | 台 | 2 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口 2、SFP+光口≥4个 3、标准1U设备 4、交换容量≥396Gbps/3.36Tbps 5、包转发率≥108Mpps/126Mpps 6、▲为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速，提供官网截图证明 7、▲支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图证明 ； 8、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL，提供官网截图证明 ； 9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图证明 ； 10、▲支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能，提供功能截图及网管平台软件产品登记测试报告 ； 11、提供电信设备进网许可证证书复印件，加盖公章； 12、工作温度范围-0ºC ~ 50ºC |  |
| 3 | PDU电源 | 个 | 2 | 1、额定电压：250V 2、最大功率：2500w 3、最大电流：10A 4、孔位：8孔 5、阻燃材质 6、开关保护罩，防尘、防误操作，保障机柜设备用电正常 |  |
| 四、监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外高清智能球机 | 台 | 4 | - 产品类型： 智能球形摄像机 2、产品功能：红外补光150m 3、像素≥400万 4、成像色彩： 彩色 5、传感器类型： 1/2.8英寸 Progressive Scan CMOS 6、焦距：4.8-110mm，23倍光学 7、变倍速度：大约3.3秒 8、水平视角：55-2.7度(广角-望远) 9、最大光圈数：F1.6 10、低照度： - 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)； - 黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 电子快门 1-1/30,000s 11、信噪比 ＞52dB 12、动态侦测： 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 13、主码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 14、子码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288） 60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240） 15、第三码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 576，640 × 480，352 × 288） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 480，640 × 480，352 × 240） 16、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 17、视频压缩码率：32 kbps~16384 kbps 18、Smart 264：支持 19、Smart 265：支持 20、SVC：支持 21、ROI：固定区域ROI 22、数字变倍：16倍 23、光学变倍：23倍 24、云台水平范围：360° 25、云台垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 26、水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 27、垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 28、预置点个数：300个 29、巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点 30、花样扫描：4条 31、断电记忆：支持 32、守望功能：预置点;巡航扫描;花样扫描;自动扫描;垂直扫描;随机扫描;帧扫描;全景扫描 33、3D 定位：支持 34、方位角信息显示：支持 35、预置点视频冻结：支持 36、定时任务：预置点;自动扫描;随机扫描;帧扫描;巡航扫描;花样扫描;全景扫描;垂直扫描;球机重启;球机校验 37、视频最大图像尺寸：2560×1440 38、隐私遮蔽：最多24块;支持多种颜色设置 39、普通事件：移动侦测;遮挡报警;异常 40、Smart事件：区域入侵侦测;越界侦测;进入区域侦测;离开区域侦测;徘徊侦测;人员聚集侦测;快速移动侦测;停车侦测;物品遗留侦测;物品拿取侦测;人脸侦测 41、Smart录像：断网续传;智能后检索 40、报警联动：SD卡录像;邮件;上传中心;上传FTP;NAS录像 41、网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS) 42、支持协议：IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour;SMTP;RTCP;RTP;WebSocket;WebSockets 43、接口协议：ISAPI;SDK;第三方管理平台接入;GB/T28181协议;软件集成的开放式API;ISUP;开放型网络视频接口 44、最大取流路数：20路 45、用户管理：≥32个 46、安全管理：授权的用户名和密码;以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制;IP地址过滤 47、客户端：支持iVMS-4200客户端 48、浏览器：IE10-11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+ 49、内置加热玻璃，有效除雾 50、网络接口： 内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 51、防护： IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 52、供电方式：DC36V 53、最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W） 54、环境温度 ：工作：-30-65℃ 55、环境湿度： ＜90% |  |
| 2 | 红外半球 | 个 | 4 | 1、传感器类型 ：1/3"" Progressive Scan CMOS 2、有效像素≥ 400万 3、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4、快门：1/3 s~1/100,000 s 5、镜头接口尺寸： M12 6、镜头焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角98°，垂直视场角54°，对角视场角115° 4 mm，水平视场角79°，垂直视场角42°，对角视场角93° 6 mm，水平视场角49°，垂直视场角26°，对角视场角57° 8 mm，水平视场角38°，垂直视场角21°，对角视场角43° 7、调节角度： 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° 8、日夜转换模式：白天，黑夜，自动，定时切换 9、数字降噪 ：3D 数字降噪 10、视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 11、H.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High Profile 12、H.265编码类型： Main Profile 13、视频压缩码率: 32Kbps~8Mbps 14、最大图像尺寸： 2560×1440 15、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 16、子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 17、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 18、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 19、支持人形检测 20、支持ROI感兴趣区域增强编码 21、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 22、智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m 23、1个内置麦克风，高清拾音 24、音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 25、音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC） 26、音频采样率：8 kHz/16 kHz 27、音频环境噪声过滤：支持 28、码率控制：定码率，变码率 29、SVC：支持 30、ROI：ROI支持主码流设置1个固定区域 31、网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP 32、同时预览路数：最多6路 33、接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 34、用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 35、客户端：iVMS-4200 36、浏览器：使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 37、smartIR：支持 38、图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 39、报警触发：移动侦测（支持人形检测），异常 40、最大光圈数：F1.6 41、启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 42、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 43、通用功能：心跳，镜像，密码保护，水印技术 44、电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.12 A~0.18 A，最大功耗：6.5 W 45、接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181智能报警： 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,非法登录 46、通用功能： 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 47、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 48、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 49、防护等级： IP66 50、产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 006 |  |
| 3 | 红外枪机 | 个 | 16 | 1、传感器类型： 1/2.7""Progressive Scan CMOS 2、有效像素≥400万 3、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 4、快门： 1/3 s~1/100,000 s 5、镜头焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 6、镜头尺寸接口 ：M12 7、日夜转换模式： ICR红外滤片式 8、数字降噪： 3D数字降噪 9、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 10、视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 11、H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 12、H.265编码类型：Main Profile 13、码率控制：定码率，变码率 14、ROI：支持主码流设置1个固定区域 15、音频环境噪声过滤：支持 16、音频采样率：8 kHz/16 kHz 17、音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 18、音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC） 19、最大图像尺寸：2560 × 1440 20、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 21、子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 22、日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 23、报警触发：移动侦测（支持人形检测）、异常 24、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 25、支持SmartIR，防止夜间红外过曝 26、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 27、支持ROI感兴趣区域增强编码 28、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 29、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 30、用户管理：最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户 31、客户端：iVMS-4200 32、浏览器：使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Safari 12+，Edge 89+ 33、接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 34、网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，IPv6 35、启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 36、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 37、联动方式：上传中心 38、通用功能：心跳，密码保护，水印 39、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 40、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE机型支持：IEEE 802.3af，Class 3 41、电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE机型支持：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 42、防护等级： IP66 43、产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 006 |  |
| 4 | 电源线 | 米 | 1680 | 1、类型：RVV3*1.0 2、产品执行标准GB/T5023.5-2008 3、导体：多支退火裸铜绞合 4、护套：聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套采用挤压式紧护套 3、额定电压：Uo/U为300/500V 4、长期允许工作最高温度：70℃ |  |
| 5 | 弱电线缆 | 米 | 1680 | 性能等级：超五类网线 外被性能：常规pvc 线芯材质：铜缆 传输速率：百兆 屏蔽类型：非屏蔽 |  |
| 6 | 光纤 | 米 | 200 | 1、芯数：8芯； 2、阻燃性能：符合IEC 60332-1标准； 3、高强度的芳纶加强件,有效保护内部纤芯光缆弯曲 4、敷设方式：支持室内穿管、桥架敷设； |  |
| 7 | 光纤熔接 | 项 | 1 | 光纤熔接 |  |
| 8 | 光纤熔接盒及尾纤 | 项 | 1 | 1、采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板，表面静电白色喷塑处理。 2、具有良好的抗腐蚀能力，易拆卸，前盖及上盖卡扣设计，免工具即可拆卸配件 3、支持FC、LC、ST、SC四种类型耦合器采用模块式结构，随意组合，便于设计高密度设计，节约空间 4、法兰架材质采用优质塑料 5、开启方式:抽屉式开启 6、支持19英寸机架式安装 7、符合标准:YD/T 778-2011 |  |
| 9 | 辅材 | 批 | 24 | 含监控支架、电源、线管线槽等 |  |
| 10 | 网络传输设备 | 台 | 6 | 1、标准13英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个，且实配支持POE+的端口≥8个，整机POE功率不得小于120W。 2、交换容量≥20Gbps，包转发率≥15Mpps。 3、▲为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖公章。 4、▲为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存，提供官网截图，并加盖公章。 5、提供电信设备进网许可证证书复印件。 |  |
| 11 | NVR（8盘位） | 台 | 1 | 1、视频输入路数≥32路 2、HDMI输出：4K(3840*2160)/30Hz，2K(2560*1440)/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz 3、VGA输出：默认和HDMI同源，支持可配异源，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz 4、视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 5、解码能力：12×1080P(开启SVC增强模式后，支持16×1080P) 6、预览分屏：1/2/4/6/8/9/16/25/36画面 7、录像/抓图模式：定时录像，事件录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 8、录像帧率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 9、录像回放：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，智能回放，外部文件回放，日志回放 10、备份方式：常规备份，时间备份，录像剪辑备份 11、视频输出： 1个HDMI接口，1个VGA接口 12、音频输出： 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 13、其它接口： 8个SATA接口，2个RJ45接口，2个RS-485接口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0，16个报警输入，4个报警输出 14、语音对讲： 1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 15、网络协议： IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取IP地址） 16、单盘容量：最大支持10TB 17、网络输入带宽：256Mbps 18、网络输出带宽：160Mbps 19、视频同步回放：16 20、音频解码格式：G.711ulaw，G.711alaw，G.7222，G.726，AAC 21、电源电压： AC 220V 22、电源功率： 150W 23、功耗（不含硬盘）:≤30W 24、外形尺寸: ≤445mm(宽)×470mm(深)×90mm(高) 25、产品重量: ≤8kg 26、环境温度: -10℃~+55℃ 27、环境湿度: 10%~90% |  |
| 12 | 8T监控专用硬盘 | 个 | 8 | 1、容量 ≥8TB 2、转速(rpm)：7200rpm 3、缓存：256MB 4、规格：企业级 5、接口类型：SATA接口 6、尺寸：3.5 英寸 7、平均故障间隔时间：200万小时 |  |
| 五、广播电铃警灯系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 喇叭 | 个 | 12 | 1、额定功率：6W 2、输入电压：100V 3、▲灵敏度≥90±3db 4、▲频率响应：150~15000HZ 5、尺寸：约Φ180×110MM 6、重量：约0.8KG |  |
| 2 | 户外防水音柱 | 个 | 1 | 1、全天候音柱，外壳采用铝镁合金制成，整体设计大方，适合各种室内外场合 2、额定/最大功率：25/55W； 3、输入电压：100V； 4、灵敏度(1m,1W)≥89dB； 5、频率响应：150-20000Hz； 6、喇叭单元 4″×2，25芯号角高音×1 7、声音最大传输距离：70米 8、尺寸（H×W×L） 约400×150×125mm 9、重量约 3.6kg |  |
| 3 | 电铃 | 个 | 18 | 1、类型：不锈钢外击式电铃 2、额定电压交流：220V 3、铃径：250mm 4、适用场所范围（安静情况下）：约1000-1200平方 5、适用功耗：30w |  |
| 4 | 功放前置一体机 | 台 | 1 | 1、100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 2、▲输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 3、▲内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 4、▲饱和失真及LED警示 5、信号电平指示LED 6、▲内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 7、2路RCA莲花线路输入 8、2路话筒输入，话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 9、各输入通道音量独立调节 10、高低音调节 11、2路RCA莲花混合输出 12、电源 AC220V/50Hz 13、噪声比： 话筒：>68dB 线路：>82dB 14、总谐波失真<0.1% at 1KHz 15、频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 16、音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 17、话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 18、线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 19、线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 20、默音调节： 0-38dB 21、输出功率： 360W 22、电源功耗： 10-450W 23、机器尺寸 约482 X 352 X 90mm 24、机器重量 约14KG 提供产品原厂参数确认表 ，否则视为不满足本项产品所有参数要求。 |  |
| 5 | 三色灯 | 个 | 6 | 三色警灯 |  |
| 6 | 麦克风 | 个 | 1 | 1、采用可直接插入的XLRM 3pin快速接头设计。 2、鹅颈式设计，可自由调整角度。 3、电源模组直接装在音头的下方，CANON插座，具有非常细长的造型设计。 4、收音头：静电型电容式话筒 5、指向特性：单一指向性 6、▲频率响应：40-16,000 Hz 7、▲灵敏度≥47dB ± 3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz) 8、最大输入声压级：134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. 9、动态范围（典型）：106 dB, 1 kHz at Max SPL 10、讯噪比： 68dB 提供产品原厂参数确认表 ，否则视为不满足本项产品所有参数要求。 |  |
| 7 | 广播系统与接警系统联调 | 项 | 1 | 广播系统与接警系统互联互通 |  |
| 8 | 定时器 | 个 | 1 | 1、时钟：时分（hh：mm）； 2、正计时：分秒（mm：ss）； 3、倒计时：分秒（mm：ss）； 4、倒计时快捷键：0-9数字键可存储不同计时，可快速切换； 5、提示音：自定义设置何时响 6、音量调节：可调节大小音量； 7、一键静音：可一键静音，快速静音； |  |
| 9 | 管内穿线RV2*1.0mm2 | M | 1200 | 1、类型：RVV2*1.0 2、产品执行标准GB/T5023.5-2008 3、导体：多支退火裸铜绞合 4、护套：聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套采用挤压式紧护套 5、额定电压Uo/U：300/500V 6、长期允许工作最高温度：70℃ |  |
| 10 | 管内穿线RV2*2.5mm2 | M | 1200 | 1、类型：RVV2*2.5 2、产品执行标准GB/T5023.5-2008 3、导体：多支退火裸铜绞合 4、护套：聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套采用挤压式紧护套 5、额定电压Uo/U：300/500V 6、长期允许工作最高温度：70℃ |  |
| 11 | 暗配电线管敷设 | M | 900 | 材质：高强度阻燃PVC；颜色：白色 |  |
| 12 | 附材（配角、黄蜡管等） | 批 | 1 | 包括与接地系统、音响系统、接警系统、网络系统等其它相关系统连接的各类辅材及接头 |  |
| 六、KTV系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 个 | 6 | 1、单10寸卡包音箱，采用高密度箱体，高质量喇叭单元配置； 2、现代流行外观设计，后置方便快捷按压式接线方式，声音平稳均衡； 3、 额定功率≥180W； 4、额定阻抗≥8Ω； 5、频响：58Hz-16kHz（±3dB）； 6、▲单元：1X10寸低音单元，2X3寸中音单元，2X3寸高音单元； 7、▲灵敏度 ≥94dB； 8、最大长期声压级：121dB； 9、箱体尺寸：约（W*D*H）:520*286*315MM； 10、重量：约13kg。 提供产品原厂参数确认表 ，否则视为不满足本项产品所有参数要求。 |  |
| 2 | 专业级功率放大器 | 台 | 3 | 1、双混响电路.真实的空间环绕混响. 2、▲高档VFD荧光显示屏.华丽惊艳的蓝色显示.独显气派 3、双变色大按键.配合2.5U新型高档面板.特别适合高档场所 4、▲USB/SD.蓝牙.能播放MP3/WMA高品质的音乐.和采用高保真的音频专用线路.还原HIFI级的听觉效果. 5、▲采用SMT贴片技术.性能更稳定 6、▲专业级的功放保护系统.有全方位的温度保护（包括变压器和散热器）.短路保护.和风扇的温控变速等 7、专业的防啸叫移频功能. 8、立体声功率：8Ω 250W X2, 4Ω 450W X2； 9、频率响应： 20Hz-20KHz(±0.5dB) 10、总谐波失真： <0.05% 11、信噪比 ： ＞93dB 12、瞬态回应 ：20V/μs 13、输入灵敏度：25mv 14、输入阻抗(不平衡/平衡)： 22KΩ 15、产品外形尺寸: 约（L×W×H）430mmX290mmX120mm 16、毛重： 约8.5KG 提供产品原厂参数确认表 ，否则视为不满足本项产品所有参数要求。 |  |
| 3 | 超低音音箱 | 个 | 1 | 1、低音喇叭 : 1×15"(190磁Φ75mm) 2、▲分频点 120HZ-150HZ 外置分频网络 3、连接 输入 1×莲花 4、输出 1×莲花 5、连接方式：国际 6、箱体 类型 方形箱体 7、材质 18mm进口多层夹板 8、表面处理 箱体 黑色聚亚胺脂喷涂 9、面网采用黑色多孔喷粉钢网 10、音箱功率 额定功率RMS 300W 连续功率 600W 最大功率 1200W 11、▲灵敏度（1W/1M） 98db SPL 12、最大声压级： 129db SPL 13、额定阻抗（单只） 8Ω 14、频率响应：40Hz-150KHz 提供产品原厂参数确认表 ，否则视为不满足本项产品所有参数要求。 |  |
| 4 | 效果器 | 台 | 1 | 1、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器 2、采用最新的四核高性能专业音频处理DSP； 3、光纤数字输入和两路模拟输入，可独立设置输入增益； 4、麦克风分A、B两组，所有功能可单独或同时调节； 5、音乐分左右，所有功能可单独或同时调节； 6、所用输入、输出通道都设有高通和低通滤波器，多种滤波类型可供选择和自定义； 7、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出所有功能可单独或同时调节； 8、音乐和话筒均设有专业的12级变调功能； 9、音乐和话筒均设有专业的压限器和扩展器（噪声门）； 10、效果模式、输入选择、音乐音量、麦克风音量、效果音量均可用遥控调节； 11、音乐输入通道设有11段参量均衡，均衡类型、频点、Q值、增益均可精细调节； 12、麦克风输入通道设有20段参量均衡，均衡类型、频点、Q值、增益均可精细调节； 13、▲麦克风有专业精细的啸叫移频功能16级可调，并可选择OFF/ON； 14、效果部分设有回声和混响效果，可单独或混合使用； 15、效果部分回声和混响分别设有5段参量均衡，均衡类型、频点、Q值、增益均可精细调节； 16、▲回声和混响效果分别设有单独的高通和低通滤波器； 17、主输出、后置输出、中置输出、及超低音均设有10段参量均衡。均衡类型、频点、Q值、增益均可精细调节； 18、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出均设有压限及延时功能和静音控制； 19、内设管理者模式与用户模式，可存储16种模式，用户模式在调整参数后不能存贮； 20、▲本机可通USB免驱直联，WIFI无线调试。拥有PC和手机调试客户端； 21、▲自带三级工程锁。 22、输入通道及插座1组数字光纤音频输入 2组AUX音频入 2组话筒输入 23、输出通道及插座 5路XLR公卡侬座输出 1组主声道录音输出 24、输入阻抗 平衡：20KΩ 25、输出阻抗 平衡：100Ω 26、PC接口 面板1个USB接口 27、其它接口 1个远程遥控，1红外接收头 28、共模拟制比 >70dB(1KHz) 29、输入范围 ≤+25dBu 30、频率响应 20Hz-20KHz(-0.5dB) 31、信噪比 >110dB 32、失真度 <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 33、通道分离度 >80dB(1KHz) 34、输入哑音 每个通道设立单独哑音控制 35、输入延时 每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-30ms，步距为1ms 36、输入相位 同相(+) 或反相 (-) 37、输入均衡 音乐和话筒设9个参量均衡:中心频率点：20Hz-20KHz带宽：0.01oct-3oct、步距为0.01oct 增益：-30dB-+15dB、步距为0.1dB. 38、默认频点EQ1 40Hz, EQ2 80Hz, EQ3 160Hz, EQ4 317Hz, EQ5 632Hz, EQ6 1261Hz, EQ7 2515Hz, EQ8 5018Hz, EQ9 10KHz, 39、9段均衡之外还额外增加仅调频率的高切和低切滤波器 40、输入增益 音乐和话筒有单独的音量调节，增益范围0%-100%,步距为1% 41、限幅器设置 音乐和话筒可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu-+20dBu、步距为0.1dBu 42、防啸叫： 话筒带16种级别的防啸叫功能 45、输出哑音： 每个通道设立单独哑音控制 46、输出延时： 每个输出通道有单独延时控制，调节范围0-30ms，步距为1ms 47、输出均衡： 每输入通道设7个参量均衡:中心频率点：20Hz-20KHz带宽：0.01oct-3oct、步距为0.01oct 增益：-30dB-+15dB、步距为0.1dB. 48、默认频点EQ1 47Hz, EQ2 112Hz, EQ3 266Hz, EQ4 631Hz, EQ5 1495Hz, EQ6 3544Hz, EQ7 8399Hz 49、输出增益： 每个输入通道有单独的音量调节，增益范围0%-100%，步距为1% 50、输出延时： 每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 51、分频器设置： 每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 52、频率转折点：20Hz-20KHz 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct 53、限幅器设置： 每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu-+20dBu、步距为0.1dBu 54、效果器： 1M容量内存保证真实的处理效果，并带3段参量均衡,效果比率可任意调节 55、处理器 ：192KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 56、功耗 ≤25W 57、电源 AC110V/220V 50/60Hz 58、产品尺寸(宽×深×高) ：约483×200×47mm 59、净重：约 3.75kg 提供产品原厂参数确认表 ，否则视为不满足本项产品所有参数要求。 |  |
| 5 | 无线双咪 | 套 | 2 | 1、使用UHF640~690MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率; 2、集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众; 3、采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号; 4、采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大; 5、▲设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; 6、接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度; 7、▲多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性; 8、选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色; 9、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为≥室内50米 室外80米 10、发射机工作频率：640~690MHz 11、调制方式：宽带FM 12、信道间隔：300kHz 13、频率稳定度：±0.005% 14、动态范围：100dB 15、最大偏移：±45kHz 16、音频频率响应：100Hz-12KHz（±3dB） 17、▲综合信噪比：＞95dB 18、综合失真：≤0.5% 19、最大工作距离≥80m（在理想环境的情况下） 20、工作环境温度：-10℃~+50℃ 21、接收机载波频率：640~690MHz（可以根据需要更改频段） 22、电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz 23、直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA 24、消耗功率：13W 25、S/N信噪比：≥95dB 26、T.H.D失真：＜0.5% 27、频率响应：100Hz-12KHz 提供产品原厂参数确认表 ，否则视为不满足本项产品所有参数要求。 |  |
| 6 | 调音台 | 台 | 1 | 1、话筒兼线路输入≥8个,每通道独立 +48V幻象电源供电开关选择，2组L/R立体声道输入，高品质、低噪音的话筒输入 2、低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力 3、▲2段LED电平显示器，电源指示灯可显示L/R共计20个指示状态，具备录音输出接口，PSU内置电源 4、▲支持录音功能 5、▲内置DSP数字效果器，数码混响功能 6、主输出≥2路，编组输出≥2路，返听输出≥2路，支持耳机监听输出。 7、1路AUX辅助输出可选择为推子前推子后。 8、1组独立立体声CD机&录音磁带输入与输出 9、具有INS信号输入点. 10、电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠 11、100MM行程高分析度推子 12、MP3播放器带USB输入，支持蓝牙功能 13、电源(AC 100 - 240V )，使用灵活，具有无噪声，瞬间响应好，功耗低的特性 14、均衡器/EQ 低/LF 80Hz±15dB 15、中/MF ： 250Hz~6KHz±15dB 16、高/HF： 12KHz±15dB 17、总谐波失真 <-0.005% 18、频率响应 ：20Hz-20KHz+1dB /-3dB 19、最大输出电平 ： 18dBm (1 KHz, THD=0.5%) 20、信噪比/S/N ： -81 dB 21、增益控制 单声道/Mono： -51dB~0dB 22、立体声 ： -26dB~0dB 23、残余输出噪声：<-83dBu 24、串音 <-79dBu 25、头戴耳机输出功率： 260mW(1KHz,THD=0.5%，200Ω) 26、输入和输出阻抗 话筒输入/MIC input： 2.4KΩ 27、单声输入/Mono input ：11 KΩ 28、立体声输入： 100 KΩ 29、输出阻抗 ≤75Ω 30、消耗功率 ： 35W 提供产品原厂参数确认表 ，否则视为不满足本项产品所有参数要求。 |  |
| 7 | 点歌系统 | 套 | 1 | 1、存储容量≥ 6T 2、显示屏≥21.5寸电容屏 3、储存功能：内置设计两个硬盘位 4、双麦PK：内置集成双麦PK功能 5、无线功能 ：内置集成无线联网功能 6、多唱影院3.0: 支持 7、商业霸屏 :支持 8、4K高清 :支持 9、7.1声道迷传 :支持 10、影视APP直播 :支持 11、点歌方式 :APP、微信、PAD、触屏 12、操作系统: 多唱魔镜5+安卓双系统 13、硬件配置: 4核1.8CPU 2G内存+16G闪存 |  |
| 8 | 电源时序器 | 台 | 1 | 1、面板内置2英寸彩色显示屏，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态 2、采用8+2通道设计，8路电源时序控制，2路辅助通道。1路SUB供电 3、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S） 4、▲支持定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单 5、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 6、整机容量40A 。进线采用4平方CCC电源线。内置电源滤波器 7、每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头 8、MCU控制的智能化设计，具有标准RS232 串口控制功能，连接集控系统。 9、▲支持欠压、超压检测及报警功能 10、▲键盘锁(LOCK)功能，防止误操作，便于用户管理。 11、具有外控部闭合控制接口和级联控口(to upper 和to next) 12、结构：19 英寸，1U 标准机箱，黑色拉丝铝合金面板 13、电源： AC 220V/110V 50Hz,单相3线 14、总容量 ≥Maximal 40A 15、输出：Channel 1~8,单相三线13A万能插座 16、外部控制：标准RS232串口控制和级联控口升级 17、产品尺寸(宽×深×高)：约482x260x44 mm 18、重量： 约4.0kg 提供产品原厂参数确认表 ，否则视为不满足本项产品所有参数要求。 |  |
| 9 | 专业音响线 | 批 | 1 | 音箱喇叭线、莲花头等 |  |
| 10 | 音响机柜 | 台 | 1 | 1、体积：42U，600宽X800深X2055mm高（含脚轮高度） 2、标配2组风扇，3块层板，1条塑料外壳 3、材质 ：玻璃门 4、1个10A8位PDU |  |
| 七、显示战评系统系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 98寸信息发布触控一体机 | 台 | 1 | - 硬件参数： 1.★屏幕显示尺寸：98寸，显示屏幕采用A规液晶面板。 2.显示比例16:9，可视角度≥178°。 3.亮度≥500cd/m2，动态对比度≥5000：1。 4.智能交互平板，集白板书写、 无线投屏和音视频于一身， 支持触控操作。 5.图像分辨率3840*2160，支持UHD超高清视频的播放，显示比例支持4:3,16:9,满足不同宽高比文件的演示和输入视频源的显示需要。 6.色域覆盖率≥130%NTSC，色彩精准度△E≤1.5，色彩深度10bit(灰度*256级）。 7.整机屏幕占比≥90% 8.整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。透光率≥93%，玻璃的光泽度≤8度。 二、触控 1.采用红外触控方式，全通道支持20点触摸，从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在2s内达到可触控状态。 2.▲整机支持HID 免驱协议，Windows7/8/10/Mac OS/Linux/国产化系统下，自动识别，无需额外安装驱动程序。触摸屏有效识别高度≤2mm，当触摸物体距离玻璃外表面高度≤2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸识别的精准性及减少误操作。采用高精度触摸，触摸精度±1mm；最小识别物2mm；触摸响应时间≤4ms。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3.触摸分辨率32767（W）X32767（D）。 4.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 5.红外滤光条采用前推折射光学设计，触摸框截面高度不超过3mm，确保整机的整体视觉效果更美观。 三、音视频 1.▲整机内置麦克风阵列数8，麦克风孔间距为40mm且均匀分布。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2.▲支持指向声源方向加强音频采集，接受说话人的声音同时抑制环境中的噪音与干扰，音频支持智能 AI 算法，可对键盘声、水杯声等 200 多种物理杂音进行降噪处理。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3.▲整机前置扬声器采用微缝出音孔方式，出音孔厚度为≤5.0mm，开孔尺寸跟随音腔的高中音频分布特点而设。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4.整机内置摄像头，带有工作运行状态指示灯，像素≥4800W，拍摄角度≥135度，支持拍照、AI人脸识别签到等功能。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.整机支持3种色温调节（标准、冷、暖），可根据所处环境选择合适的色温模式。 6.整机硬件支持的音频解码格式包含：MPEG1/2、AC3、EAC3(DDP)、AAC、HEAAC、WMA、WMA10 proM0、WMA10 pro M1、WMA10 pro M2、VORBIS、LPCM、IMA-ADPCM、MS-ADPCM、LBR、FLAC、DRA、OPUS、AC4、MPEG-H TV、Fraunhofer。 7.整机硬件支持的视频解码格式包含：VP9、HEVC/H.265、MPEG1/2、MPEG4、Sorenson H.263、H263、H.264、H.265、AVS、AVS+、AVS2、WMV3、VC1、Motion JPEG、VP8、RV30/RV40、AV1。 四、按键接口 1.前置端口：USB3.0*3、HDMI IN*1、TOUCH*1、Type-C*1。 2.后置端口：HDMI IN*2、TOUCH*1、USB3.0*3、MIC IN*1、Line OUT*1、RS232*1、AV IN*1、AV OUT*1、COAX OUT*1、LAN IN*1、LAN OUT*1、TF*1、HDMI OUT≥1。 3.前置电源按键具备三键合一按钮，在开机状态下，长按电源键，弹出智慧电源键菜单，可做关机/关闭OPS/休眠操作，指示灯根据设备不同状态呈现白灯常亮/红灯常亮/红白闪烁；也可通过菜单设置为一键关机，同时关闭大屏与OPS。 4.前置多功能、音量、投屏、电源、白板、亮度、多任务等不少于7个实体按键和1个针孔式系统还原按键，用户可根据需要通过多功能按键调用白板、截屏、护眼、计算器、投票、倒计时、设置等不少于32个功能。 5.整机前置接口至少1路多功能Type-C（具备U 盘读写和充电功能，可外接电脑调用一体机摄像头、麦克风、扬声器和 USB 设备、4K60Hz视频传输、触摸回传）。 6.整机具备2路后置双通道USB接口，具备Android、Windows双系统自适应、智能识别切换功能，无需用户手动设置或频繁插拔接线，无需占用前置USB接口。 7.整机具备TF卡槽接口，非外挂或转接式接口，不用拆机即可快速扩展系统存储空间，最大支持128G存储空间扩展。 五、网络模块 1.单根网线即可实现Android和Windows系统上网。 2.整机支持WIFI6.0,无线网络模块支持 2.4GHz/5GHz，一边连 WiFi 上网，一边开热点共享，采用多天线和PIFA天线板载设计，不需要再加外置式天线，大幅提高无线信号接收能力、信号覆盖范围 、传输速率，WIFI最高支持1201Mbps数据速率。 3.符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准，支持IEEE802.11i（WPA和WPA2)、WAP1，确保连接安全性。 4.连上WIFI后支持生成二维码分享WIFI网络。 5.前置隐藏式阵列天线设计*3个，无线模块设计，无金属材质阻挡，信号更强，包含2.4G、5G双频WIFI及蓝牙5.0接发装置。 六、蓝牙模块 1.符合蓝牙5.0标准。整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式） 2.手机可通过蓝牙连接智能交互平板，可以调用音箱进行音频播放，智能交互平板可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放智能交互平板音频。 3.支持智能交互平板与具有蓝牙功能的手机连接，进行文件传输。 4.内置蓝牙模块工作距离≥12米。 七、电子白板 1.支持手势漫游、手势缩放操作，支持对已经书写的内容进行选定，并可对选定的内容形状、颜色、透明度进行调整，或删除选定的内容。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2.白板软件支持以缩略图形式预览白板页面内容，点击缩略图可快速进入对应白板页面，也可在缩略图界面快速删除对应白板页面。 3.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 4.卓系统下白板软件支持不少于3种类型的背景 - 1）颜色：支持不少于5种标准背景颜色，亦可自定义任意颜色作为背景，并支持预览自定义的颜色。 - 2）背景方格：支持不少于6种线条背景。 - 3）图片：支持不少于5种标准图片作为背景。 5.支持在单人书写和多人书写间自由切换，支持手势擦除、漫游、手势缩放功能，手动选择矩形擦除，画线擦除、滑动清屏。 6.白板内容可以导出为PNG、PDF、WBT格式进行保存，可以通过二维码方式进行分享，并支持设定分享密码。 7.安卓系统下白板支持大小笔书写功能，可根据用户笔触的面积智能切换大小笔的书写效果。 8.可分别对大小笔调整笔迹颜色，提供不低于8种标准颜色，亦可直接在色盘上直接选择任意颜色；支持不少于7级滑动调整笔迹大小，在0-100%之间调整笔迹透明度。 9.白板书写自带笔锋效果. 10.已保存的白板文件支持再次进行内容编辑，内容包括：书写笔迹、图片、图形。 11.白板软件可开启/关闭防误触功能，开启状态下书写时手掌或衣袖误触屏幕，不影响书写，防误触功能运行的同时，大小笔自动识别功能同样保持有效。 12.白板软件支持插入PGN、gif、mpg等常见格式的图片，可通过手势对插入图片进行旋转、放大缩小和删除。 八、文件管理 1.嵌入式操作系统下，支持文件管理功能，能够对整机及接入的外部储存设备文件进行自动归类，可分类查找文档、图片、多媒体，支持关键字检索功能，检索后可直接打开，并支持文件扫码分享功能。 九、无线投屏 1.投屏响应时间≤3ms，其它终端抢占当前投屏界面的响应时间≤2ms，在Windows和Mac OS系统下，支持10点的触摸反向控制功能。 2.支持将 iOS、Android、Windows、macOS等系统的画面无线传送至智能交互平板，且传屏的同时支持从智能交互平板反向触控电脑设备（Windows）的画面， 3.支持手机或平板推送文件（音乐、视频、图片、Office文档、电子书等）至智能交互平板。 4.支持无线鼠标、键盘、触控板、遥控器（Home、上、下、左、右）等功能，可智能控制智能交互平板。支持智能交互平板反向控制 PC 端（Windows）投屏画面。 5.实时推送手机摄像头拍摄的画面或麦克风声音到智能交互平板上。 6.手机或者平板对智能交互平板实时无线批注。 7.▲智能交互平板画面反向镜像到客户端，同时客户端可以对智能交互平板进行多点触控。 8.支持多台客户端设备（iOS、Windows、Mac、Android）同时传屏到智能交互平板，随意组合，智能交互平板画面自动分割。 9.支持将大屏画面同时传送到多个屏幕上同步显示。 10.支持可控制已连接设备的上下屏动作。 11.支持 iOS 设备（iPhone、iPad 或 iPod touch）、macOS 电脑直接使用系统屏幕镜像投屏功能传送屏幕画面到智能交互平板（无需安装App）。 12.支持任何兼容 DLNA 协议的 App 投屏。 13.支持同一局域网下不同网段之间的投屏，无需服务器也可使用。 14.支持客户端扫描智能交互平板显示的二维码即可快速投屏。 15.支持设置密码，客户端需要输入密码才可投屏，避免投屏事故。 16.支持单画面模式下，可对投屏的画面进行旋转（0°、90°、180°、270°）。 17.支持已有设备在投屏，其他设备无法抢占当前投屏画面。 十、系统及系统软件 1.内置嵌入式系统≥11.0版本，具备四核CPU，两核GPU。机身内存*32G ROM，运行内存*4G RAM。 2.当外接电脑连接设备时，外接电脑可直接读取插在整机上的 U 盘，并识别翻页笔、无线键鼠等 USB 通讯设备，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器. 3.OPS上自带一键还原、键盘还原等进行Windows系统还原操作。 4.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 5.▲支持一键屏幕下移，方便不同身高人员书写操作。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 7.整机支持用户自定义开机通道（信号源），开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置主页（安卓系统）、电脑、HDMI1、HDMI2、Type-C、前置HDMI、AV、上一次通道等。 8.整机信号源通道支持用户自定义名称，可兼容中英文数字及标点符号输入。 9.支持网络唤醒功能，设备和个人电脑在同一局域网内，且设备连接网线状态下，使用个人电脑通过网络唤醒工具可将设备进行开机。 10.嵌入式操作系统下，可一键清理机体本身系统内存，并可一键硬件自检，对网络、摄像头、麦克风、RTC、温度、光感、触摸、系统内存、OPS、CPU 等模块进行检测，用户可点击硬件自检功能界面的报修功能，自动生成二维码，用户可通过扫码方式快速报修。 11.可一键调取自动关机、自动休眠，支持自动关机，指定时间内无操作，设备自动关机，用户可设置触发自动关机的时长：30分钟/60分钟/90分钟/120分钟；支持自动休眠，指定时间内无操作，设备自动休眠，用户可设置触发自动休眠的时长：1分钟/2分钟/3分钟/5分钟；可设置定时开关机时间。 12.支持无操作情况下进入待机状态，用户可设置进入待机的时长：30分钟、1小时、90分钟、2小时，或者从不进入待机状态。 13.单独听，五指长按进入熄屏状态下，可进行音频播放。 14.五指熄屏：在任意通道下，可通过五指手势实现熄屏与唤醒功能。 15.整机具备OTA 升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件，升级方式； 16.U 盘升级：支持通过U 盘自动升级和手动升级整机软件版本 17.为最大限度保证显示及书写面积，设备无双侧边工具栏，可通过前置物理按键、两指长按屏幕、手势滑动3种方式在任意通道下调出中控菜单。 18.支持用户快速调用网络设置、投票器、计时器、截屏、无线投屏、设置等不少于6个固定功能，并可自定义5个快捷功能，自定义功能可选择15种应用，支持一键清除自定义快捷键设置。 19.可在任意通道信号下，整机任意位置快速进入批注页面，可对批注的笔迹、大小、透明度。 20.支持在任意通道下通过两指双击屏幕快速调出悬浮菜单，悬浮菜单包括主页、内置电脑、白板、多任务、返回、信号源、屏幕下移、批注等不少于8个功能，并可在任意通道下通过两指双击屏幕快速调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，且悬浮菜单在使用完毕后会自动隐藏。 21.整机支持自动、节能、用户3种亮度调节模式，在自动模式下，可根据外界环境光和显示内容的亮度变化自动调节背光亮度。 22.整机支持通过快捷菜单调用冻屏功能，在任意信号源任意界面下点击冻屏，将保持画面静止，画面有冻屏状态标识，再次点击冻屏，恢复动态画面，冻屏过程中不影响原画面的播放进度和声音。 23.整机系统具备高清4K视频处理能力，4K 高清显示，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题。 24.整机系统具备扫描二维码发起投票功能，支持单选、多选投票，投票结束可查看结果。 25.支持企业活动欢迎词，内置可选择不少于11种主题，还可自定义主题，进行互动签名等活动，丰富活动内容。 26.整机支持对内置应用设定密码锁，使用此功能前需先设置密码，可单独对应单个应用解除密码管理，也可一键清除密码。 27.整机主页默认内置电脑、无线投屏、白板书写等不少于5个常用应用，并支持用户自定义设定首页功能。 28.整机支持不少于15张图片作为壁纸，同时可自定义图片作为壁纸。 29.整机支持PCM格式、Auto自动选择解码输出、Bypass通过功放进行解码不少于3种方式输出声音到功放。 30.整机支持管理内部存储空间，可查看已用空间/总共存储空间，并以百分比呈现已用空间，已用空间按照照片和视频、音乐和音频等不少于7种类别分别展示所占用的空间情况。 31.设备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光，一键节能可降低整机功耗*98%。 十一、OPS PC模块： 1.一体机采用抽拉式模块化PC模块，采用标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准80针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸。 2.CPU：CPU内核数 ：4,CPU总线程数： 8,CPU最大睿频频率：4.40 GHz；内存：8G DDR4；固态硬盘：256G SSD固态硬盘； 内置WIFI模块。 3.支持 windows系统具备一键还原功能，含有防盗锁控。 4.独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0*2），1路RJ45。 5.拔插式模块具备断电保护功能，当PC模块意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复；当拔插式模块与整机未接触到位时，整机不会为拔插式模块供电。 6.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 7.所投产品配备正版Windows10 专业版操作系统和正版office2019标准版办公软件，投标人提供本次采购预装的操作系统和办公软件为正版的证明文件。 8.▲PC模块MTBF*120000小时。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9.拔插式模块与整机连接部件采用万兆级接口，传输速率最高可达10Gbps 及以上。 （以上触摸参数需要提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 十二、可靠性性能 1.火焰燃烧（阻燃）实验 ：按照 IEC60065 及国家标准GB8898 的要求, 对整机的外壳材料进行垂直火焰燃烧测试；根据标准要求,产品外壳符合阻燃等级为V-0 级的要求； 2.防护等级：产品满足IP65 等级防固体异物、粉尘、防水要求。 3.交互平板具备抗强光干扰，在*400K LUX 照度的光照下保证书写功能正常； 4.视频动态无残影：通过智能消除残影的方法，视频动态无残影现象。 5.智能交互平板极速开机：通电不开机状态下，开机速度不超过 2 秒。 6.MTBF*120000小时。 7.整机屏幕采用钢化玻璃， 使用（1.0±0.04） kg 钢球， 在1.5m 处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 8.产品触摸组件具备抗扭曲能力,在部分元器件与机身分离≤15 °的情况下仍可正常多点触控。 9.按照GB/T 17626.5-2019,对样品的电源端口施加共模2KV，差模4KV浪涌，试验后样品各项功能无异常。 10.通过 GB/T 17626.2-2018 测试， 产品所有端子具备防静电干扰功能. 11.通过 GB/T 9254-2008 测试，产品具备防辐射功能。 12.具有物理防蓝光功能，液晶显示屏可有效过滤 LED 光源中的大量有害蓝光，保护视力健康。 十三、产品资质 1.▲提供多媒体交互一体机产品CCC、节能、环境认证证书复印件。 2.▲提供多媒体交互一体机屏稳功能测试报告复印件。 3.▲提供OPS PC模块无线电发射设备型号核准证书复印件。 | 大厅信息发布系统 |
| 2 | 安装支架 | 个 | 1 | 98寸专用支架，支撑框架为不锈钢材料，必须安全稳固，符合显示屏体大小结构。 |  |
| 3 | 65寸监控展示触控一体机 | 台 | 1 | 一、硬件参数： 1.★屏幕显示尺寸：65寸，显示屏幕采用A规液晶面板。 2.显示比例16:9，可视角度≥178°。 3.亮度≥500cd/m2，动态对比度≥5000：1。 4.智能交互平板， 集白板书写、 无线投屏和音视频于一身， 支持触控操作。 5.图像分辨率3840*2160，支持UHD超高清视频的播放，显示比例支持4:3,16:9,满足不同宽高比文件的演示和输入视频源的显示需要。 6.色域覆盖率≥130%NTSC，色彩精准度△E≤1.5，色彩深度10bit(灰度*256级）。 7.▲贴合工艺：0贴，钢化玻璃与显示屏之间空气层间隙为0，有效降低光线折射，大幅提升大视角观看的视觉体验，书写0偏移。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8.整机屏幕占比≥90% 9.整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。透光率≥93%，玻璃的光泽度≤8度。 二、触控 1.采用红外触控方式，全通道支持20点触摸，从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在2s内达到可触控状态。 2.▲整机支持HID 免驱协议，Windows7/8/10/Mac OS/Linux/国产化系统下，自动识别，无需额外安装驱动程序。触摸屏有效识别高度≤2mm，当触摸物体距离玻璃外表面高度≤2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸识别的精准性及减少误操作。采用高精度触摸，触摸精度±1mm；最小识别物2mm；触摸响应时间≤4ms。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3.触摸分辨率32767（W）X32767（D）。 4.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 5.红外滤光条采用前推折射光学设计，触摸框截面高度不超过3mm，确保整机的整体视觉效果更美观。 三、音视频 1.▲整机内置麦克风阵列数8，麦克风孔间距为40mm且均匀分布。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2.▲支持指向声源方向加强音频采集，接受说话人的声音同时抑制环境中的噪音与干扰，音频支持智能 AI 算法，可对键盘声、水杯声等 200 多种物理杂音进行降噪处理。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3.▲整机前置扬声器采用微缝出音孔方式，出音孔厚度为≤5.0mm，开孔尺寸跟随音腔的高中音频分布特点而设。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4.▲整机内置摄像头，带有工作运行状态指示灯，像素≥4800W，拍摄角度≥135度，支持拍照、AI人脸识别签到等功能。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.整机支持3种色温调节（标准、冷、暖），可根据所处环境选择合适的色温模式。 6.整机硬件支持的音频解码格式包含：MPEG1/2、AC3、EAC3(DDP)、AAC、HEAAC、WMA、WMA10 proM0、WMA10 pro M1、WMA10 pro M2、VORBIS、LPCM、IMA-ADPCM、MS-ADPCM、LBR、FLAC、DRA、OPUS、AC4、MPEG-H TV、Fraunhofer。 7.整机硬件支持的视频解码格式包含：VP9、HEVC/H.265、MPEG1/2、MPEG4、Sorenson H.263、H263、H.264、H.265、AVS、AVS+、AVS2、WMV3、VC1、Motion JPEG、VP8、RV30/RV40、AV1。 四、按键接口 1.前置端口：USB3.0*3、HDMI IN*1、TOUCH*1、Type-C*1。 2.后置端口：HDMI IN*2、TOUCH*1、USB3.0*3、MIC IN*1、Line OUT*1、RS232*1、AV IN*1、AV OUT*1、COAX OUT*1、LAN IN*1、LAN OUT*1、TF*1、HDMI OUT≥1。 3.前置电源按键具备三键合一按钮，在开机状态下，长按电源键，弹出智慧电源键菜单，可做关机/关闭OPS/休眠操作，指示灯根据设备不同状态呈现白灯常亮/红灯常亮/红白闪烁；也可通过菜单设置为一键关机，同时关闭大屏与OPS。 4.前置多功能、音量、投屏、电源、白板、亮度、多任务等不少于7个实体按键和1个针孔式系统还原按键，用户可根据需要通过多功能按键调用白板、截屏、护眼、计算器、投票、倒计时、设置等不少于32个功能。 5.整机前置接口至少1路多功能Type-C（具备U 盘读写和充电功能，可外接电脑调用一体机摄像头、麦克风、扬声器和 USB 设备、4K60Hz视频传输、触摸回传）。 6.整机具备2路后置双通道USB接口，具备Android、Windows双系统自适应、智能识别切换功能，无需用户手动设置或频繁插拔接线，无需占用前置USB接口。 7.整机具备TF卡槽接口，非外挂或转接式接口，不用拆机即可快速扩展系统存储空间，最大支持128G存储空间扩展。 五、网络模块 1.单根网线即可实现Android和Windows系统上网。 2.整机支持WIFI6.0,无线网络模块支持 2.4GHz/5GHz，一边连 WiFi 上网，一边开热点共享，采用多天线和PIFA天线板载设计，不需要再加外置式天线，大幅提高无线信号接收能力、信号覆盖范围 、传输速率，WIFI最高支持1201Mbps数据速率。 3.符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准，支持IEEE802.11i（WPA和WPA2)、WAP1，确保连接安全性。 4.连上WIFI后支持生成二维码分享WIFI网络。 5.前置隐藏式阵列天线设计*3个，无线模块设计，无金属材质阻挡，信号更强，包含2.4G、5G双频WIFI及蓝牙5.0接发装置。 六、蓝牙模块 1.符合蓝牙5.0标准。整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式） 2.手机可通过蓝牙连接智能交互平板，可以调用音箱进行音频播放，智能交互平板可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放智能交互平板音频。 3.支持智能交互平板与具有蓝牙功能的手机连接，进行文件传输。 4.内置蓝牙模块工作距离≥12米。 七、电子白板 1.支持手势漫游、手势缩放操作，支持对已经书写的内容进行选定，并可对选定的内容形状、颜色、透明度进行调整，或删除选定的内容。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2.白板软件支持以缩略图形式预览白板页面内容，点击缩略图可快速进入对应白板页面，也可在缩略图界面快速删除对应白板页面。 3.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 4.卓系统下白板软件支持不少于3种类型的背景1）颜色：支持不少于5种标准背景颜色，亦可自定义任意颜色作为背景，并支持预览自定义的颜色。2）背景方格：支持不少于6种线条背景。3）图片：支持不少于5种标准图片作为背景。 5.支持在单人书写和多人书写间自由切换，支持手势擦除、漫游、手势缩放功能，手动选择矩形擦除，画线擦除、滑动清屏。 6.白板内容可以导出为PNG、PDF、WBT格式进行保存，可以通过二维码方式进行分享，并支持设定分享密码。 7.安卓系统下白板支持大小笔书写功能，可根据用户笔触的面积智能切换大小笔的书写效果。 8.可分别对大小笔调整笔迹颜色，提供不低于8种标准颜色，亦可直接在色盘上直接选择任意颜色；支持不少于7级滑动调整笔迹大小，在0-100%之间调整笔迹透明度。 9.白板书写自带笔锋效果. 10.已保存的白板文件支持再次进行内容编辑，内容包括：书写笔迹、图片、图形。 11.白板软件可开启/关闭防误触功能，开启状态下书写时手掌或衣袖误触屏幕，不影响书写，防误触功能运行的同时，大小笔自动识别功能同样保持有效。 12.白板软件支持插入PGN、gif、mpg等常见格式的图片，可通过手势对插入图片进行旋转、放大缩小和删除。 八、文件管理 1.嵌入式操作系统下，支持文件管理功能，能够对整机及接入的外部储存设备文件进行自动归类，可分类查找文档、图片、多媒体，支持关键字检索功能，检索后可直接打开，并支持文件扫码分享功能。 九、无线投屏 1.投屏响应时间≤3ms，其它终端抢占当前投屏界面的响应时间≤2ms，在Windows和Mac OS系统下，支持10点的触摸反向控制功能。 2.支持将 iOS、Android、Windows、macOS等系统的画面无线传送至智能交互平板，且传屏的同时支持从智能交互平板反向触控电脑设备（Windows）的画面， 3.支持手机或平板推送文件（音乐、视频、图片、Office文档、电子书等）至智能交互平板。 4.支持无线鼠标、键盘、触控板、遥控器（Home、上、下、左、右）等功能，可智能控制智能交互平板。支持智能交互平板反向控制 PC 端（Windows）投屏画面。 5.实时推送手机摄像头拍摄的画面或麦克风声音到智能交互平板上。 6.手机或者平板对智能交互平板实时无线批注。 7.▲智能交互平板画面反向镜像到客户端，同时客户端可以对智能交互平板进行多点触控。 8.支持多台客户端设备（iOS、Windows、Mac、Android）同时传屏到智能交互平板，随意组合，智能交互平板画面自动分割。 9.支持将大屏画面同时传送到多个屏幕上同步显示。 10.支持可控制已连接设备的上下屏动作。 11.支持 iOS 设备（iPhone、iPad 或 iPod touch）、macOS 电脑直接使用系统屏幕镜像投屏功能传送屏幕画面到智能交互平板（无需安装App）。 12.支持任何兼容 DLNA 协议的 App 投屏。 13.支持同一局域网下不同网段之间的投屏，无需服务器也可使用。 14.支持客户端扫描智能交互平板显示的二维码即可快速投屏。 15.支持设置密码，客户端需要输入密码才可投屏，避免投屏事故。 16.支持单画面模式下，可对投屏的画面进行旋转（0°、90°、180°、270°）。 17.支持已有设备在投屏，其他设备无法抢占当前投屏画面。 十、系统及系统软件 1.内置嵌入式系统≥11.0版本，具备四核CPU，两核GPU。机身内存*32G ROM，运行内存*4G RAM。 2.当外接电脑连接设备时，外接电脑可直接读取插在整机上的 U 盘，并识别翻页笔、无线键鼠等 USB 通讯设备，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器. 3.OPS上自带一键还原、键盘还原等进行Windows系统还原操作。 4.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 5.▲支持一键屏幕下移，方便不同身高人员书写操作。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 7.整机支持用户自定义开机通道（信号源），开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置主页（安卓系统）、电脑、HDMI1、HDMI2、Type-C、前置HDMI、AV、上一次通道等。 8.整机信号源通道支持用户自定义名称，可兼容中英文数字及标点符号输入 9.支持网络唤醒功能，设备和个人电脑在同一局域网内，且设备连接网线状态下，使用个人电脑通过网络唤醒工具可将设备进行开机。 10.嵌入式操作系统下，可一键清理机体本身系统内存，并可一键硬件自检，对网络、摄像头、麦克风、RTC、温度、光感、触摸、系统内存、OPS、CPU 等模块进行检测，用户可点击硬件自检功能界面的报修功能，自动生成二维码，用户可通过扫码方式快速报修。 11.可一键调取自动关机、自动休眠，支持自动关机，指定时间内无操作，设备自动关机，用户可设置触发自动关机的时长：30分钟/60分钟/90分钟/120分钟；支持自动休眠，指定时间内无操作，设备自动休眠，用户可设置触发自动休眠的时长：1分钟/2分钟/3分钟/5分钟；可设置定时开关机时间。 12.支持无操作情况下进入待机状态，用户可设置进入待机的时长：30分钟、1小时、90分钟、2小时，或者从不进入待机状态。 13.单独听，五指长按进入熄屏状态下，可进行音频播放。 14.五指熄屏：在任意通道下，可通过五指手势实现熄屏与唤醒功能。 15.整机具备OTA 升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件，升级方式； 16.U 盘升级：支持通过U 盘自动升级和手动升级整机软件版本 17.为最大限度保证显示及书写面积，设备无双侧边工具栏，可通过前置物理按键、两指长按屏幕、手势滑动3种方式在任意通道下调出中控菜单。 18.支持用户快速调用网络设置、投票器、计时器、截屏、无线投屏、设置等不少于6个固定功能，并可自定义5个快捷功能，自定义功能可选择15种应用，支持一键清除自定义快捷键设置。 19.可在任意通道信号下，整机任意位置快速进入批注页面，可对批注的笔迹、大小、透明度。 20.支持在任意通道下通过两指双击屏幕快速调出悬浮菜单，悬浮菜单包括主页、内置电脑、白板、多任务、返回、信号源、屏幕下移、批注等不少于8个功能，并可在任意通道下通过两指双击屏幕快速调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，且悬浮菜单在使用完毕后会自动隐藏。 21.整机支持自动、节能、用户3种亮度调节模式，在自动模式下，可根据外界环境光和显示内容的亮度变化自动调节背光亮度。 22.整机支持通过快捷菜单调用冻屏功能，在任意信号源任意界面下点击冻屏，将保持画面静止，画面有冻屏状态标识，再次点击冻屏，恢复动态画面，冻屏过程中不影响原画面的播放进度和声音。 23.整机系统具备高清4K视频处理能力，4K 高清显示，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题。 24.整机系统具备扫描二维码发起投票功能，支持单选、多选投票，投票结束可查看结果。 25.支持企业活动欢迎词，内置可选择不少于11种主题，还可自定义主题，进行互动签名等活动，丰富活动内容。 26.整机支持对内置应用设定密码锁，使用此功能前需先设置密码，可单独对应单个应用解除密码管理，也可一键清除密码。 27.整机主页默认内置电脑、无线投屏、白板书写等不少于5个常用应用，并支持用户自定义设定首页功能。 28.整机支持不少于15张图片作为壁纸，同时可自定义图片作为壁纸。 29.整机支持PCM格式、Auto自动选择解码输出、Bypass通过功放进行解码不少于3种方式输出声音到功放。 30.整机支持管理内部存储空间，可查看已用空间/总共存储空间，并以百分比呈现已用空间，已用空间按照照片和视频、音乐和音频等不少于7种类别分别展示所占用的空间情况。 31.设备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光，一键节能可降低整机功耗*98%。 十一、OPS PC模块： 1.一体机采用抽拉式模块化PC模块，采用标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准80针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸。 2.CPU：CPU内核数 ：4,CPU总线程数： 8,CPU最大睿频频率：4.40 GHz；内存：8G DDR4；固态硬盘：256G SSD固态硬盘； 内置WIFI模块。 3.支持 windows系统具备一键还原功能，含有防盗锁控。 4.独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0*2），1路RJ45。 5.拔插式模块具备断电保护功能，当PC模块意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复；当拔插式模块与整机未接触到位时，整机不会为拔插式模块供电。 6.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 7.所投产品配备正版Windows10 专业版操作系统和正版office2019标准版办公软件，投标人提供本次采购预装的操作系统和办公软件为正版的证明文件。 8.▲PC模块MTBF*120000小时。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9.拔插式模块与整机连接部件采用万兆级接口，传输速率最高可达10Gbps 及以上。 （以上触摸参数需要提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 十二、可靠性性能 1.火焰燃烧（阻燃 ）实验 ：按照 IEC60065 及国家标准GB8898 的要求, 对整机的外壳材料进行垂直火焰燃烧测试；根据标准要求,产品外壳符合阻燃等级为V-0 级的要求； 2.防护等级：产品满足IP65 等级防固体异物、粉尘、防水要求。 3.交互平板具备抗强光干扰，在*400K LUX 照度的光照下保证书写功能正常； 4.视频动态无残影：通过智能消除残影的方法，视频动态无残影现象。 5.智能交互平板极速开机：通电不开机状态下，开机速度不超过 2 秒。 6.MTBF*120000小时。 7.整机屏幕采用钢化玻璃， 使用（1.0±0.04） kg 钢球， 在1.5m 处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 8.产品触摸组件具备抗扭曲能力,在部分元器件与机身分离≤15 °的情况下仍可正常多点触控。 9.按照GB/T 17626.5-2019,对样品的电源端口施加共模2KV，差模4KV浪涌，试验后样品各项功能无异常。 10.通过 GB/T 17626.2-2018 测试， 产品所有端子具备防静电干扰功能. 11.通过 GB/T 9254-2008 测试，产品具备防辐射功能。 12.具有物理防蓝光功能，液晶显示屏可有效过滤 LED 光源中的大量有害蓝光，保护视力健康。 十三、产品资质 1.▲提供多媒体交互一体机产品CCC、节能、环境认证证书复印件。 2.▲提供多媒体交互一体机屏稳功能测试报告复印件。 3.▲提供OPS PC模块无线电发射设备型号核准证书复印件 。 | 防火班监控展示系统 |
| 4 | 安装支架 | 个 | 1 | 65寸专用支架，支撑框架为不锈钢材料，必须安全稳固，符合显示屏体大小结构。 |  |
| 5 | 65寸伙食管理触控一体机 | 台 | 1 | 一、硬件参数： 1.★屏幕显示尺寸：65寸，液晶显示屏幕采用A规液晶面板。 2.显示比例16:9，可视角度≥178°。 3.亮度≥500cd/m2，动态对比度≥5000：1。 4.智能交互平板， 集白板书写、 无线投屏和音视频于一身， 支持触控操作。 5.图像分辨率3840*2160，支持UHD超高清视频的播放，显示比例支持4:3,16:9,满足不同宽高比文件的演示和输入视频源的显示需要。 6.色域覆盖率≥130%NTSC，色彩精准度△E≤1.5，色彩深度10bit(灰度*256级）。 7.▲贴合工艺：0贴，钢化玻璃与显示屏之间空气层间隙为0，有效降低光线折射，大幅提升大视角观看的视觉体验，书写0偏移。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8.整机屏幕占比≥90% 9.整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。透光率≥93%，玻璃的光泽度≤8度。 二、触控 1.采用红外触控方式，全通道支持20点触摸，从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在2s内达到可触控状态。 2.▲整机支持HID 免驱协议，Windows7/8/10/Mac OS/Linux/国产化系统下，自动识别，无需额外安装驱动程序。触摸屏有效识别高度≤2mm，当触摸物体距离玻璃外表面高度≤2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸识别的精准性及减少误操作。采用高精度触摸，触摸精度±1mm；最小识别物2mm；触摸响应时间≤4ms。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3.触摸分辨率32767（W）X32767（D）。 4.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 5.红外滤光条采用前推折射光学设计，触摸框截面高度不超过3mm，确保整机的整体视觉效果更美观。 三、音视频 1.▲整机内置麦克风阵列数8，麦克风孔间距为40mm且均匀分布。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2.▲支持指向声源方向加强音频采集，接受说话人的声音同时抑制环境中的噪音与干扰，音频支持智能 AI 算法，可对键盘声、水杯声等 200 多种物理杂音进行降噪处理。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3.▲整机前置扬声器采用微缝出音孔方式，出音孔厚度为≤5.0mm，开孔尺寸跟随音腔的高中音频分布特点而设。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4.▲整机内置摄像头，带有工作运行状态指示灯，像素≥4800W，拍摄角度≥135度，支持拍照、AI人脸识别签到等功能。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.整机支持3种色温调节（标准、冷、暖），可根据所处环境选择合适的色温模式。 6.整机硬件支持的音频解码格式包含：MPEG1/2、AC3、EAC3(DDP)、AAC、HEAAC、WMA、WMA10 proM0、WMA10 pro M1、WMA10 pro M2、VORBIS、LPCM、IMA-ADPCM、MS-ADPCM、LBR、FLAC、DRA、OPUS、AC4、MPEG-H TV、Fraunhofer。 7.整机硬件支持的视频解码格式包含：VP9、HEVC/H.265、MPEG1/2、MPEG4、Sorenson H.263、H263、H.264、H.265、AVS、AVS+、AVS2、WMV3、VC1、Motion JPEG、VP8、RV30/RV40、AV1。 四、按键接口 1.前置端口：USB3.0*3、HDMI IN*1、TOUCH*1、Type-C*1。 2.后置端口：HDMI IN*2、TOUCH*1、USB3.0*3、MIC IN*1、Line OUT*1、RS232*1、AV IN*1、AV OUT*1、COAX OUT*1、LAN IN*1、LAN OUT*1、TF*1、HDMI OUT≥1。 3.前置电源按键具备三键合一按钮，在开机状态下，长按电源键，弹出智慧电源键菜单，可做关机/关闭OPS/休眠操作，指示灯根据设备不同状态呈现白灯常亮/红灯常亮/红白闪烁；也可通过菜单设置为一键关机，同时关闭大屏与OPS。 4.前置多功能、音量、投屏、电源、白板、亮度、多任务等不少于7个实体按键和1个针孔式系统还原按键，用户可根据需要通过多功能按键调用白板、截屏、护眼、计算器、投票、倒计时、设置等不少于32个功能。 5.整机前置接口至少1路多功能Type-C（具备U 盘读写和充电功能，可外接电脑调用一体机摄像头、麦克风、扬声器和 USB 设备、4K60Hz视频传输、触摸回传）。 6.整机具备2路后置双通道USB接口，具备Android、Windows双系统自适应、智能识别切换功能，无需用户手动设置或频繁插拔接线，无需占用前置USB接口。 7.整机具备TF卡槽接口，非外挂或转接式接口，不用拆机即可快速扩展系统存储空间，最大支持128G存储空间扩展。 五、网络模块 1.单根网线即可实现Android和Windows系统上网。 2.整机支持WIFI6.0,无线网络模块支持 2.4GHz/5GHz，一边连 WiFi 上网，一边开热点共享，采用多天线和PIFA天线板载设计，不需要再加外置式天线，大幅提高无线信号接收能力、信号覆盖范围 、传输速率，WIFI最高支持1201Mbps数据速率。 3.符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准，支持IEEE802.11i（WPA和WPA2)、WAP1，确保连接安全性。 4.连上WIFI后支持生成二维码分享WIFI网络。 5.前置隐藏式阵列天线设计*3个，无线模块设计，无金属材质阻挡，信号更强，包含2.4G、5G双频WIFI及蓝牙5.0接发装置。 六、蓝牙模块 1.符合蓝牙5.0标准。整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式） 2.手机可通过蓝牙连接智能交互平板，可以调用音箱进行音频播放，智能交互平板可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放智能交互平板音频。 3.支持智能交互平板与具有蓝牙功能的手机连接，进行文件传输。 4.内置蓝牙模块工作距离≥12米。 七、电子白板 1.支持手势漫游、手势缩放操作，支持对已经书写的内容进行选定，并可对选定的内容形状、颜色、透明度进行调整，或删除选定的内容。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2.白板软件支持以缩略图形式预览白板页面内容，点击缩略图可快速进入对应白板页面，也可在缩略图界面快速删除对应白板页面。 3.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 4.卓系统下白板软件支持不少于3种类型的背景1）颜色：支持不少于5种标准背景颜色，亦可自定义任意颜色作为背景，并支持预览自定义的颜色。2）背景方格：支持不少于6种线条背景。3）图片：支持不少于5种标准图片作为背景。 5.支持在单人书写和多人书写间自由切换，支持手势擦除、漫游、手势缩放功能，手动选择矩形擦除，画线擦除、滑动清屏。 6.白板内容可以导出为PNG、PDF、WBT格式进行保存，可以通过二维码方式进行分享，并支持设定分享密码。 7.安卓系统下白板支持大小笔书写功能，可根据用户笔触的面积智能切换大小笔的书写效果。 8.可分别对大小笔调整笔迹颜色，提供不低于8种标准颜色，亦可直接在色盘上直接选择任意颜色；支持不少于7级滑动调整笔迹大小，在0-100%之间调整笔迹透明度。 9.白板书写自带笔锋效果. 10.已保存的白板文件支持再次进行内容编辑，内容包括：书写笔迹、图片、图形。 11.白板软件可开启/关闭防误触功能，开启状态下书写时手掌或衣袖误触屏幕，不影响书写，防误触功能运行的同时，大小笔自动识别功能同样保持有效。 12.白板软件支持插入PGN、gif、mpg等常见格式的图片，可通过手势对插入图片进行旋转、放大缩小和删除。 八、文件管理 1.嵌入式操作系统下，支持文件管理功能，能够对整机及接入的外部储存设备文件进行自动归类，可分类查找文档、图片、多媒体，支持关键字检索功能，检索后可直接打开，并支持文件扫码分享功能。 九、无线投屏 1.投屏响应时间≤3ms，其它终端抢占当前投屏界面的响应时间≤2ms，在Windows和Mac OS系统下，支持10点的触摸反向控制功能。 2.支持将 iOS、Android、Windows、macOS等系统的画面无线传送至智能交互平板，且传屏的同时支持从智能交互平板反向触控电脑设备（Windows）的画面， 3.支持手机或平板推送文件（音乐、视频、图片、Office文档、电子书等）至智能交互平板。 4.支持无线鼠标、键盘、触控板、遥控器（Home、上、下、左、右）等功能，可智能控制智能交互平板。支持智能交互平板反向控制 PC 端（Windows）投屏画面。 5.实时推送手机摄像头拍摄的画面或麦克风声音到智能交互平板上。 6.手机或者平板对智能交互平板实时无线批注。 7.▲智能交互平板画面反向镜像到客户端，同时客户端可以对智能交互平板进行多点触控。 8.支持多台客户端设备（iOS、Windows、Mac、Android）同时传屏到智能交互平板，随意组合，智能交互平板画面自动分割。 9.支持将大屏画面同时传送到多个屏幕上同步显示。 10.支持可控制已连接设备的上下屏动作。 11.支持 iOS 设备（iPhone、iPad 或 iPod touch）、macOS 电脑直接使用系统屏幕镜像投屏功能传送屏幕画面到智能交互平板（无需安装App）。 12.支持任何兼容 DLNA 协议的 App 投屏。 13.支持同一局域网下不同网段之间的投屏，无需服务器也可使用。 14.支持客户端扫描智能交互平板显示的二维码即可快速投屏。 15.支持设置密码，客户端需要输入密码才可投屏，避免投屏事故。 16.支持单画面模式下，可对投屏的画面进行旋转（0°、90°、180°、270°）。 17.支持已有设备在投屏，其他设备无法抢占当前投屏画面。 十、系统及系统软件 1.内置嵌入式系统≥11.0版本，具备四核CPU，两核GPU。机身内存*32G ROM，运行内存*4G RAM。 2.当外接电脑连接设备时，外接电脑可直接读取插在整机上的 U 盘，并识别翻页笔、无线键鼠等 USB 通讯设备，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器. 3.OPS上自带一键还原、键盘还原等进行Windows系统还原操作。 4.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 5.▲支持一键屏幕下移，方便不同身高人员书写操作。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 7.整机支持用户自定义开机通道（信号源），开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置主页（安卓系统）、电脑、HDMI1、HDMI2、Type-C、前置HDMI、AV、上一次通道等。 8.整机信号源通道支持用户自定义名称，可兼容中英文数字及标点符号输入 9.支持网络唤醒功能，设备和个人电脑在同一局域网内，且设备连接网线状态下，使用个人电脑通过网络唤醒工具可将设备进行开机。 10.嵌入式操作系统下，可一键清理机体本身系统内存，并可一键硬件自检，对网络、摄像头、麦克风、RTC、温度、光感、触摸、系统内存、OPS、CPU 等模块进行检测，用户可点击硬件自检功能界面的报修功能，自动生成二维码，用户可通过扫码方式快速报修。 11.可一键调取自动关机、自动休眠，支持自动关机，指定时间内无操作，设备自动关机，用户可设置触发自动关机的时长：30分钟/60分钟/90分钟/120分钟；支持自动休眠，指定时间内无操作，设备自动休眠，用户可设置触发自动休眠的时长：1分钟/2分钟/3分钟/5分钟；可设置定时开关机时间。 12.支持无操作情况下进入待机状态，用户可设置进入待机的时长：30分钟、1小时、90分钟、2小时，或者从不进入待机状态。 13.单独听，五指长按进入熄屏状态下，可进行音频播放。 14.五指熄屏：在任意通道下，可通过五指手势实现熄屏与唤醒功能。 15.整机具备OTA 升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件，升级方式； 16.U 盘升级：支持通过U 盘自动升级和手动升级整机软件版本 17.为最大限度保证显示及书写面积，设备无双侧边工具栏，可通过前置物理按键、两指长按屏幕、手势滑动3种方式在任意通道下调出中控菜单。 18.支持用户快速调用网络设置、投票器、计时器、截屏、无线投屏、设置等不少于6个固定功能，并可自定义5个快捷功能，自定义功能可选择15种应用，支持一键清除自定义快捷键设置。 19.可在任意通道信号下，整机任意位置快速进入批注页面，可对批注的笔迹、大小、透明度。 20.支持在任意通道下通过两指双击屏幕快速调出悬浮菜单，悬浮菜单包括主页、内置电脑、白板、多任务、返回、信号源、屏幕下移、批注等不少于8个功能，并可在任意通道下通过两指双击屏幕快速调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，且悬浮菜单在使用完毕后会自动隐藏。 21.整机支持自动、节能、用户3种亮度调节模式，在自动模式下，可根据外界环境光和显示内容的亮度变化自动调节背光亮度。 22.整机支持通过快捷菜单调用冻屏功能，在任意信号源任意界面下点击冻屏，将保持画面静止，画面有冻屏状态标识，再次点击冻屏，恢复动态画面，冻屏过程中不影响原画面的播放进度和声音。 23.整机系统具备高清4K视频处理能力，4K 高清显示，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题。 24.整机系统具备扫描二维码发起投票功能，支持单选、多选投票，投票结束可查看结果。 25.支持企业活动欢迎词，内置可选择不少于11种主题，还可自定义主题，进行互动签名等活动，丰富活动内容。 26.整机支持对内置应用设定密码锁，使用此功能前需先设置密码，可单独对应单个应用解除密码管理，也可一键清除密码。 27.整机主页默认内置电脑、无线投屏、白板书写等不少于5个常用应用，并支持用户自定义设定首页功能。 28.整机支持不少于15张图片作为壁纸，同时可自定义图片作为壁纸。 29.整机支持PCM格式、Auto自动选择解码输出、Bypass通过功放进行解码不少于3种方式输出声音到功放。 30.整机支持管理内部存储空间，可查看已用空间/总共存储空间，并以百分比呈现已用空间，已用空间按照照片和视频、音乐和音频等不少于7种类别分别展示所占用的空间情况。 31.设备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光，一键节能可降低整机功耗*98%。 十一、OPS PC模块： 1.一体机采用抽拉式模块化PC模块，采用标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准80针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸。 2.CPU：CPU内核数 ：4,CPU总线程数： 8,CPU最大睿频频率：4.40 GHz；内存：8G DDR4；固态硬盘：256G SSD固态硬盘； 内置WIFI模块。 3.支持 windows系统具备一键还原功能，含有防盗锁控。 4.独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0*2），1路RJ45。 5.拔插式模块具备断电保护功能，当PC模块意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复；当拔插式模块与整机未接触到位时，整机不会为拔插式模块供电。 6.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 7.所投产品配备正版Windows10 专业版操作系统和正版office2019标准版办公软件，投标人提供本次采购预装的操作系统和办公软件为正版的证明文件。 8.▲PC模块MTBF*120000小时。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9.拔插式模块与整机连接部件采用万兆级接口，传输速率最高可达10Gbps 及以上。 （以上触摸参数需要提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 十二、可靠性性能 1.火焰燃烧（阻燃 ）实验 ：按照 IEC60065 及国家标准GB8898 的要求, 对整机的外壳材料进行垂直火焰燃烧测试；根据标准要求,产品外壳符合阻燃等级为V-0 级的要求； 2.防护等级：产品满足IP65 等级防固体异物、粉尘、防水要求。 3.交互平板具备抗强光干扰，在*400K LUX 照度的光照下保证书写功能正常； 4.视频动态无残影：通过智能消除残影的方法，视频动态无残影现象。 5.智能交互平板极速开机：通电不开机状态下，开机速度不超过 2 秒。 6.MTBF*120000小时。 7.整机屏幕采用钢化玻璃， 使用（1.0±0.04） kg 钢球， 在1.5m 处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 8.产品触摸组件具备抗扭曲能力,在部分元器件与机身分离≤15 °的情况下仍可正常多点触控。 9.按照GB/T 17626.5-2019,对样品的电源端口施加共模2KV，差模4KV浪涌，试验后样品各项功能无异常。 10.通过 GB/T 17626.2-2018 测试， 产品所有端子具备防静电干扰功能. 11.通过 GB/T 9254-2008 测试，产品具备防辐射功能。 12.具有物理防蓝光功能，液晶显示屏可有效过滤 LED 光源中的大量有害蓝光，保护视力健康。 十三、产品资质 1.▲提供多媒体交互一体机产品CCC、节能、环境认证证书复印件。 2.▲提供多媒体交互一体机屏稳功能测试报告复印件。 3.▲提供OPS PC模块无线电发射设备型号核准证书复印件。 | 餐厅伙食管理系统 |
| 6 | 安装支架 | 个 | 1 | 65寸专用支架，支撑框架为不锈钢材料，必须安全稳固，符合显示屏体大小结构。 |  |
| 7 | 伙食系统终端 | 台 | 1 | 1、处理器：内核数≥8核，线程数≥8，处理器频率≥2.7GHz主频，缓存≥8MB二级缓存 2、内存≥8GB 3、硬盘≥512GB SSD 4、独立显卡≥ 2G显卡 5、显示器：23.8寸 6、操作系统：支持UOS操作系统、银河麒麟操作系统 7、Audio端口：1组 8、视频接口：VGA\HDMI接口 9、前(侧)面USB接口：4 10、后面USB接口：4 11、主机支持免工具拆卸 12、主机配置顶置提手 |  |
| 8 | 65寸队部实力一览触控一体机 | 台 | 1 | 一、硬件参数： 1.★屏幕显示尺寸：65寸，液晶显示屏幕采用A规液晶面板。 2.显示比例16:9，可视角度≥178°。 3.亮度≥500cd/m2，动态对比度≥5000：1。 4.智能交互平板， 集白板书写、 无线投屏和音视频于一身， 支持触控操作。 5.图像分辨率3840*2160，支持UHD超高清视频的播放，显示比例支持4:3,16:9,满足不同宽高比文件的演示和输入视频源的显示需要。 6.色域覆盖率≥130%NTSC，色彩精准度△E≤1.5，色彩深度10bit(灰度*256级）。 7.▲贴合工艺：0贴，钢化玻璃与显示屏之间空气层间隙为0，有效降低光线折射，大幅提升大视角观看的视觉体验，书写0偏移。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 8.整机屏幕占比≥90% 9.整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。透光率≥93%，玻璃的光泽度≤8度。 二、触控 1.采用红外触控方式，全通道支持20点触摸，从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在2s内达到可触控状态。 2.▲整机支持HID 免驱协议，Windows7/8/10/Mac OS/Linux/国产化系统下，自动识别，无需额外安装驱动程序。触摸屏有效识别高度≤2mm，当触摸物体距离玻璃外表面高度≤2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸识别的精准性及减少误操作。采用高精度触摸，触摸精度±1mm；最小识别物2mm；触摸响应时间≤4ms。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3.触摸分辨率32767（W）X32767（D）。 4.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 5.红外滤光条采用前推折射光学设计，触摸框截面高度不超过3mm，确保整机的整体视觉效果更美观。 三、音视频 1.▲整机内置麦克风阵列数8，麦克风孔间距为40mm且均匀分布。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2.▲支持指向声源方向加强音频采集，接受说话人的声音同时抑制环境中的噪音与干扰，音频支持智能 AI 算法，可对键盘声、水杯声等 200 多种物理杂音进行降噪处理。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3.▲整机前置扬声器采用微缝出音孔方式，出音孔厚度为≤5.0mm，开孔尺寸跟随音腔的高中音频分布特点而设。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4.▲整机内置摄像头，带有工作运行状态指示灯，像素≥4800W，拍摄角度≥135度，支持拍照、AI人脸识别签到等功能。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.整机支持3种色温调节（标准、冷、暖），可根据所处环境选择合适的色温模式。 6.整机硬件支持的音频解码格式包含：MPEG1/2、AC3、EAC3(DDP)、AAC、HEAAC、WMA、WMA10 proM0、WMA10 pro M1、WMA10 pro M2、VORBIS、LPCM、IMA-ADPCM、MS-ADPCM、LBR、FLAC、DRA、OPUS、AC4、MPEG-H TV、Fraunhofer。 7.整机硬件支持的视频解码格式包含：VP9、HEVC/H.265、MPEG1/2、MPEG4、Sorenson H.263、H263、H.264、H.265、AVS、AVS+、AVS2、WMV3、VC1、Motion JPEG、VP8、RV30/RV40、AV1。 四、按键接口 1.前置端口：USB3.0*3、HDMI IN*1、TOUCH*1、Type-C*1。 2.后置端口：HDMI IN*2、TOUCH*1、USB3.0*3、MIC IN*1、Line OUT*1、RS232*1、AV IN*1、AV OUT*1、COAX OUT*1、LAN IN*1、LAN OUT*1、TF*1、HDMI OUT≥1。 3.前置电源按键具备三键合一按钮，在开机状态下，长按电源键，弹出智慧电源键菜单，可做关机/关闭OPS/休眠操作，指示灯根据设备不同状态呈现白灯常亮/红灯常亮/红白闪烁；也可通过菜单设置为一键关机，同时关闭大屏与OPS。 4.前置多功能、音量、投屏、电源、白板、亮度、多任务等不少于7个实体按键和1个针孔式系统还原按键，用户可根据需要通过多功能按键调用白板、截屏、护眼、计算器、投票、倒计时、设置等不少于32个功能。 5.整机前置接口至少1路多功能Type-C（具备U 盘读写和充电功能，可外接电脑调用一体机摄像头、麦克风、扬声器和 USB 设备、4K60Hz视频传输、触摸回传）。 6.整机具备2路后置双通道USB接口，具备Android、Windows双系统自适应、智能识别切换功能，无需用户手动设置或频繁插拔接线，无需占用前置USB接口。 7.整机具备TF卡槽接口，非外挂或转接式接口，不用拆机即可快速扩展系统存储空间，最大支持128G存储空间扩展。 五、网络模块 1.单根网线即可实现Android和Windows系统上网。 2.整机支持WIFI6.0,无线网络模块支持 2.4GHz/5GHz，一边连 WiFi 上网，一边开热点共享，采用多天线和PIFA天线板载设计，不需要再加外置式天线，大幅提高无线信号接收能力、信号覆盖范围 、传输速率，WIFI最高支持1201Mbps数据速率。 3.符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准，支持IEEE802.11i（WPA和WPA2)、WAP1，确保连接安全性。 4.连上WIFI后支持生成二维码分享WIFI网络。 5.前置隐藏式阵列天线设计*3个，无线模块设计，无金属材质阻挡，信号更强，包含2.4G、5G双频WIFI及蓝牙5.0接发装置。 六、蓝牙模块 1.符合蓝牙5.0标准。整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式） 2.手机可通过蓝牙连接智能交互平板，可以调用音箱进行音频播放，智能交互平板可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放智能交互平板音频。 3.支持智能交互平板与具有蓝牙功能的手机连接，进行文件传输。 4.内置蓝牙模块工作距离≥12米。 七、电子白板 1.支持手势漫游、手势缩放操作，支持对已经书写的内容进行选定，并可对选定的内容形状、颜色、透明度进行调整，或删除选定的内容。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2.白板软件支持以缩略图形式预览白板页面内容，点击缩略图可快速进入对应白板页面，也可在缩略图界面快速删除对应白板页面。 3.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 4.卓系统下白板软件支持不少于3种类型的背景1）颜色：支持不少于5种标准背景颜色，亦可自定义任意颜色作为背景，并支持预览自定义的颜色。2）背景方格：支持不少于6种线条背景。3）图片：支持不少于5种标准图片作为背景。 5.支持在单人书写和多人书写间自由切换，支持手势擦除、漫游、手势缩放功能，手动选择矩形擦除，画线擦除、滑动清屏。 6.白板内容可以导出为PNG、PDF、WBT格式进行保存，可以通过二维码方式进行分享，并支持设定分享密码。 7.安卓系统下白板支持大小笔书写功能，可根据用户笔触的面积智能切换大小笔的书写效果。 8.可分别对大小笔调整笔迹颜色，提供不低于8种标准颜色，亦可直接在色盘上直接选择任意颜色；支持不少于7级滑动调整笔迹大小，在0-100%之间调整笔迹透明度。 9.白板书写自带笔锋效果. 10.已保存的白板文件支持再次进行内容编辑，内容包括：书写笔迹、图片、图形。 11.白板软件可开启/关闭防误触功能，开启状态下书写时手掌或衣袖误触屏幕，不影响书写，防误触功能运行的同时，大小笔自动识别功能同样保持有效。 12.白板软件支持插入PGN、gif、mpg等常见格式的图片，可通过手势对插入图片进行旋转、放大缩小和删除。 八、文件管理 1.嵌入式操作系统下，支持文件管理功能，能够对整机及接入的外部储存设备文件进行自动归类，可分类查找文档、图片、多媒体，支持关键字检索功能，检索后可直接打开，并支持文件扫码分享功能。 九、无线投屏 1.投屏响应时间≤3ms，其它终端抢占当前投屏界面的响应时间≤2ms，在Windows和Mac OS系统下，支持10点的触摸反向控制功能。 2.支持将 iOS、Android、Windows、macOS等系统的画面无线传送至智能交互平板，且传屏的同时支持从智能交互平板反向触控电脑设备（Windows）的画面， 3.支持手机或平板推送文件（音乐、视频、图片、Office文档、电子书等）至智能交互平板。 4.支持无线鼠标、键盘、触控板、遥控器（Home、上、下、左、右）等功能，可智能控制智能交互平板。支持智能交互平板反向控制 PC 端（Windows）投屏画面。 5.实时推送手机摄像头拍摄的画面或麦克风声音到智能交互平板上。 6.手机或者平板对智能交互平板实时无线批注。 7.▲智能交互平板画面反向镜像到客户端，同时客户端可以对智能交互平板进行多点触控。 8.支持多台客户端设备（iOS、Windows、Mac、Android）同时传屏到智能交互平板，随意组合，智能交互平板画面自动分割。 9.支持将大屏画面同时传送到多个屏幕上同步显示。 10.支持可控制已连接设备的上下屏动作。 11.支持 iOS 设备（iPhone、iPad 或 iPod touch）、macOS 电脑直接使用系统屏幕镜像投屏功能传送屏幕画面到智能交互平板（无需安装App）。 12.支持任何兼容 DLNA 协议的 App 投屏。 13.支持同一局域网下不同网段之间的投屏，无需服务器也可使用。 14.支持客户端扫描智能交互平板显示的二维码即可快速投屏。 15.支持设置密码，客户端需要输入密码才可投屏，避免投屏事故。 16.支持单画面模式下，可对投屏的画面进行旋转（0°、90°、180°、270°）。 17.支持已有设备在投屏，其他设备无法抢占当前投屏画面。 十、系统及系统软件 1.内置嵌入式系统≥11.0版本，具备四核CPU，两核GPU。机身内存*32G ROM，运行内存*4G RAM。 2.当外接电脑连接设备时，外接电脑可直接读取插在整机上的 U 盘，并识别翻页笔、无线键鼠等 USB 通讯设备，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器. 3.OPS上自带一键还原、键盘还原等进行Windows系统还原操作。 4.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 5.▲支持一键屏幕下移，方便不同身高人员书写操作。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 7.整机支持用户自定义开机通道（信号源），开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置主页（安卓系统）、电脑、HDMI1、HDMI2、Type-C、前置HDMI、AV、上一次通道等。 8.整机信号源通道支持用户自定义名称，可兼容中英文数字及标点符号输入 9.支持网络唤醒功能，设备和个人电脑在同一局域网内，且设备连接网线状态下，使用个人电脑通过网络唤醒工具可将设备进行开机。 10.嵌入式操作系统下，可一键清理机体本身系统内存，并可一键硬件自检，对网络、摄像头、麦克风、RTC、温度、光感、触摸、系统内存、OPS、CPU 等模块进行检测，用户可点击硬件自检功能界面的报修功能，自动生成二维码，用户可通过扫码方式快速报修。 11.可一键调取自动关机、自动休眠，支持自动关机，指定时间内无操作，设备自动关机，用户可设置触发自动关机的时长：30分钟/60分钟/90分钟/120分钟；支持自动休眠，指定时间内无操作，设备自动休眠，用户可设置触发自动休眠的时长：1分钟/2分钟/3分钟/5分钟；可设置定时开关机时间。 12.支持无操作情况下进入待机状态，用户可设置进入待机的时长：30分钟、1小时、90分钟、2小时，或者从不进入待机状态。 13.单独听，五指长按进入熄屏状态下，可进行音频播放。 14.五指熄屏：在任意通道下，可通过五指手势实现熄屏与唤醒功能。 15.整机具备OTA 升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件，升级方式； 16.U 盘升级：支持通过U 盘自动升级和手动升级整机软件版本 17.为最大限度保证显示及书写面积，设备无双侧边工具栏，可通过前置物理按键、两指长按屏幕、手势滑动3种方式在任意通道下调出中控菜单。 18.支持用户快速调用网络设置、投票器、计时器、截屏、无线投屏、设置等不少于6个固定功能，并可自定义5个快捷功能，自定义功能可选择15种应用，支持一键清除自定义快捷键设置。 19.可在任意通道信号下，整机任意位置快速进入批注页面，可对批注的笔迹、大小、透明度。 20.支持在任意通道下通过两指双击屏幕快速调出悬浮菜单，悬浮菜单包括主页、内置电脑、白板、多任务、返回、信号源、屏幕下移、批注等不少于8个功能，并可在任意通道下通过两指双击屏幕快速调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，且悬浮菜单在使用完毕后会自动隐藏。 21.整机支持自动、节能、用户3种亮度调节模式，在自动模式下，可根据外界环境光和显示内容的亮度变化自动调节背光亮度。 22.整机支持通过快捷菜单调用冻屏功能，在任意信号源任意界面下点击冻屏，将保持画面静止，画面有冻屏状态标识，再次点击冻屏，恢复动态画面，冻屏过程中不影响原画面的播放进度和声音。 23.整机系统具备高清4K视频处理能力，4K 高清显示，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题。 24.整机系统具备扫描二维码发起投票功能，支持单选、多选投票，投票结束可查看结果。 25.支持企业活动欢迎词，内置可选择不少于11种主题，还可自定义主题，进行互动签名等活动，丰富活动内容。 26.整机支持对内置应用设定密码锁，使用此功能前需先设置密码，可单独对应单个应用解除密码管理，也可一键清除密码。 27.整机主页默认内置电脑、无线投屏、白板书写等不少于5个常用应用，并支持用户自定义设定首页功能。 28.整机支持不少于15张图片作为壁纸，同时可自定义图片作为壁纸。 29.整机支持PCM格式、Auto自动选择解码输出、Bypass通过功放进行解码不少于3种方式输出声音到功放。 30.整机支持管理内部存储空间，可查看已用空间/总共存储空间，并以百分比呈现已用空间，已用空间按照照片和视频、音乐和音频等不少于7种类别分别展示所占用的空间情况。 31.设备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光，一键节能可降低整机功耗*98%。 十一、OPS PC模块： 1.一体机采用抽拉式模块化PC模块，采用标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准80针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸。 2.CPU：CPU内核数 ：4,CPU总线程数： 8,CPU最大睿频频率：4.40 GHz；内存：8G DDR4；固态硬盘：256G SSD固态硬盘； 内置WIFI模块。 3.支持 windows系统具备一键还原功能，含有防盗锁控。 4.独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0*2），1路RJ45。 5.拔插式模块具备断电保护功能，当PC模块意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复；当拔插式模块与整机未接触到位时，整机不会为拔插式模块供电。 6.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 7.所投产品配备正版Windows10 专业版操作系统和正版office2019标准版办公软件，投标人提供本次采购预装的操作系统和办公软件为正版的证明文件。 8.▲PC模块MTBF*120000小时。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9.拔插式模块与整机连接部件采用万兆级接口，传输速率最高可达10Gbps 及以上。 （以上触摸参数需要提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 十二、可靠性性能 1.火焰燃烧（阻燃 ）实验 ：按照 IEC60065 及国家标准GB8898 的要求, 对整机的外壳材料进行垂直火焰燃烧测试；根据标准要求,产品外壳符合阻燃等级为V-0 级的要求； 2.防护等级：产品满足IP65 等级防固体异物、粉尘、防水要求。 3.交互平板具备抗强光干扰，在*400K LUX 照度的光照下保证书写功能正常； 4.视频动态无残影：通过智能消除残影的方法，视频动态无残影现象。 5.智能交互平板极速开机：通电不开机状态下，开机速度不超过 2 秒。 6.MTBF*120000小时。 7.整机屏幕采用钢化玻璃， 使用（1.0±0.04） kg 钢球， 在1.5m 处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 8.产品触摸组件具备抗扭曲能力,在部分元器件与机身分离≤15 °的情况下仍可正常多点触控。 9.按照GB/T 17626.5-2019,对样品的电源端口施加共模2KV，差模4KV浪涌，试验后样品各项功能无异常。 10.通过 GB/T 17626.2-2018 测试， 产品所有端子具备防静电干扰功能. 11.通过 GB/T 9254-2008 测试，产品具备防辐射功能。 12.具有物理防蓝光功能，液晶显示屏可有效过滤 LED 光源中的大量有害蓝光，保护视力健康。 十三、产品资质 1.▲提供多媒体交互一体机产品CCC、节能、环境认证证书复印件 2.▲提供多媒体交互一体机屏稳功能测试报告复印件。 3.▲提供OPS PC模块无线电发射设备型号核准证书复印件。 | 队部实力一览表 |
| 9 | 安装支架 | 个 | 1 | 65寸专用支架，支撑框架为不锈钢材料，必须安全稳固，符合显示屏体大小结构。 |  |
| 10 | 会标显示屏 | 套 | 1 | 显示会标、信息栏等信息，显示会议标题、内容、值班信息、值班人员、消防图标。 1、像素间距：4.76（mm） 2、像素直径：3.75 3、显示颜色：双色 4、单元模块尺寸(mm)：304 X 152mm 5、像素密度：44100（点/㎡） 6、单个整屏显示尺寸（mm）：7994*394（含边框） 7、含边框、支架、网络控制卡 | 会议室 |
| 11 | 98寸触控一体机 | 台 | 1 | 一、硬件参数： 1.★屏幕显示尺寸：98寸，显示屏幕采用A规液晶面板。 2.显示比例16:9，可视角度≥178°。 3.亮度≥500cd/m2，动态对比度≥5000：1。 4.智能交互平板，集白板书写、 无线投屏和音视频于一身， 支持触控操作。 5.图像分辨率3840*2160，支持UHD超高清视频的播放，显示比例支持4:3,16:9,满足不同宽高比文件的演示和输入视频源的显示需要。 6.色域覆盖率≥130%NTSC，色彩精准度△E≤1.5，色彩深度10bit(灰度*256级）。 7.整机屏幕占比≥90% 8.整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。透光率≥93%，玻璃的光泽度≤8度。 二、触控 1.采用红外触控方式，全通道支持20点触摸，从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在2s内达到可触控状态。 2.▲整机支持HID 免驱协议，Windows7/8/10/Mac OS/Linux/国产化系统下，自动识别，无需额外安装驱动程序。触摸屏有效识别高度≤2mm，当触摸物体距离玻璃外表面高度≤2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸识别的精准性及减少误操作。采用高精度触摸，触摸精度±1mm；最小识别物2mm；触摸响应时间≤4ms。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3.触摸分辨率32767（W）X32767（D）。 4.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 5.红外滤光条采用前推折射光学设计，触摸框截面高度不超过3mm，确保整机的整体视觉效果更美观。 三、音视频 1.▲整机内置麦克风阵列数8，麦克风孔间距为40mm且均匀分布。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2.▲支持指向声源方向加强音频采集，接受说话人的声音同时抑制环境中的噪音与干扰，音频支持智能 AI 算法，可对键盘声、水杯声等 200 多种物理杂音进行降噪处理。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3.▲整机前置扬声器采用微缝出音孔方式，出音孔厚度为≤5.0mm，开孔尺寸跟随音腔的高中音频分布特点而设。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 4.▲整机内置摄像头，带有工作运行状态指示灯，像素≥4800W，拍摄角度≥135度，支持拍照、AI人脸识别签到等功能。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.整机支持3种色温调节（标准、冷、暖），可根据所处环境选择合适的色温模式。 6.整机硬件支持的音频解码格式包含：MPEG1/2、AC3、EAC3(DDP)、AAC、HEAAC、WMA、WMA10 proM0、WMA10 pro M1、WMA10 pro M2、VORBIS、LPCM、IMA-ADPCM、MS-ADPCM、LBR、FLAC、DRA、OPUS、AC4、MPEG-H TV、Fraunhofer。 7.整机硬件支持的视频解码格式包含：VP9、HEVC/H.265、MPEG1/2、MPEG4、Sorenson H.263、H263、H.264、H.265、AVS、AVS+、AVS2、WMV3、VC1、Motion JPEG、VP8、RV30/RV40、AV1。 四、按键接口 1.前置端口：USB3.0*3、HDMI IN*1、TOUCH*1、Type-C*1。 2.后置端口：HDMI IN*2、TOUCH*1、USB3.0*3、MIC IN*1、Line OUT*1、RS232*1、AV IN*1、AV OUT*1、COAX OUT*1、LAN IN*1、LAN OUT*1、TF*1、HDMI OUT≥1。 3.前置电源按键具备三键合一按钮，在开机状态下，长按电源键，弹出智慧电源键菜单，可做关机/关闭OPS/休眠操作，指示灯根据设备不同状态呈现白灯常亮/红灯常亮/红白闪烁；也可通过菜单设置为一键关机，同时关闭大屏与OPS。 4.前置多功能、音量、投屏、电源、白板、亮度、多任务等不少于7个实体按键和1个针孔式系统还原按键，用户可根据需要通过多功能按键调用白板、截屏、护眼、计算器、投票、倒计时、设置等不少于32个功能。 5.整机前置接口至少1路多功能Type-C（具备U 盘读写和充电功能，可外接电脑调用一体机摄像头、麦克风、扬声器和 USB 设备、4K60Hz视频传输、触摸回传）。 6.整机具备2路后置双通道USB接口，具备Android、Windows双系统自适应、智能识别切换功能，无需用户手动设置或频繁插拔接线，无需占用前置USB接口。 7.整机具备TF卡槽接口，非外挂或转接式接口，不用拆机即可快速扩展系统存储空间，最大支持128G存储空间扩展。 五、网络模块 1.单根网线即可实现Android和Windows系统上网。 2.整机支持WIFI6.0,无线网络模块支持 2.4GHz/5GHz，一边连 WiFi 上网，一边开热点共享，采用多天线和PIFA天线板载设计，不需要再加外置式天线，大幅提高无线信号接收能力、信号覆盖范围 、传输速率，WIFI最高支持1201Mbps数据速率。 3.符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准，支持IEEE802.11i（WPA和WPA2)、WAP1，确保连接安全性。 4.连上WIFI后支持生成二维码分享WIFI网络。 5.前置隐藏式阵列天线设计*3个，无线模块设计，无金属材质阻挡，信号更强，包含2.4G、5G双频WIFI及蓝牙5.0接发装置。 六、蓝牙模块 1.符合蓝牙5.0标准。整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式） 2.手机可通过蓝牙连接智能交互平板，可以调用音箱进行音频播放，智能交互平板可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放智能交互平板音频。 3.支持智能交互平板与具有蓝牙功能的手机连接，进行文件传输。 4.内置蓝牙模块工作距离≥12米。 七、电子白板 1.支持手势漫游、手势缩放操作，支持对已经书写的内容进行选定，并可对选定的内容形状、颜色、透明度进行调整，或删除选定的内容。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2.白板软件支持以缩略图形式预览白板页面内容，点击缩略图可快速进入对应白板页面，也可在缩略图界面快速删除对应白板页面。 3.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 4.卓系统下白板软件支持不少于3种类型的背景1）颜色：支持不少于5种标准背景颜色，亦可自定义任意颜色作为背景，并支持预览自定义的颜色。2）背景方格：支持不少于6种线条背景。3）图片：支持不少于5种标准图片作为背景。 5.支持在单人书写和多人书写间自由切换，支持手势擦除、漫游、手势缩放功能，手动选择矩形擦除，画线擦除、滑动清屏。 6.白板内容可以导出为PNG、PDF、WBT格式进行保存，可以通过二维码方式进行分享，并支持设定分享密码。 7.安卓系统下白板支持大小笔书写功能，可根据用户笔触的面积智能切换大小笔的书写效果。 8.可分别对大小笔调整笔迹颜色，提供不低于8种标准颜色，亦可直接在色盘上直接选择任意颜色；支持不少于7级滑动调整笔迹大小，在0-100%之间调整笔迹透明度。 9.白板书写自带笔锋效果. 10.已保存的白板文件支持再次进行内容编辑，内容包括：书写笔迹、图片、图形。 11.白板软件可开启/关闭防误触功能，开启状态下书写时手掌或衣袖误触屏幕，不影响书写，防误触功能运行的同时，大小笔自动识别功能同样保持有效。 12.白板软件支持插入PGN、gif、mpg等常见格式的图片，可通过手势对插入图片进行旋转、放大缩小和删除。 八、文件管理 1.嵌入式操作系统下，支持文件管理功能，能够对整机及接入的外部储存设备文件进行自动归类，可分类查找文档、图片、多媒体，支持关键字检索功能，检索后可直接打开，并支持文件扫码分享功能。 九、无线投屏 1.投屏响应时间≤3ms，其它终端抢占当前投屏界面的响应时间≤2ms，在Windows和Mac OS系统下，支持10点的触摸反向控制功能。 2.支持将 iOS、Android、Windows、macOS等系统的画面无线传送至智能交互平板，且传屏的同时支持从智能交互平板反向触控电脑设备（Windows）的画面， 3.支持手机或平板推送文件（音乐、视频、图片、Office文档、电子书等）至智能交互平板。 4.支持无线鼠标、键盘、触控板、遥控器（Home、上、下、左、右）等功能，可智能控制智能交互平板。支持智能交互平板反向控制 PC 端（Windows）投屏画面。 5.实时推送手机摄像头拍摄的画面或麦克风声音到智能交互平板上。 6.手机或者平板对智能交互平板实时无线批注。 7.▲智能交互平板画面反向镜像到客户端，同时客户端可以对智能交互平板进行多点触控。 8.支持多台客户端设备（iOS、Windows、Mac、Android）同时传屏到智能交互平板，随意组合，智能交互平板画面自动分割。 9.支持将大屏画面同时传送到多个屏幕上同步显示。 10.支持可控制已连接设备的上下屏动作。 11.支持 iOS 设备（iPhone、iPad 或 iPod touch）、macOS 电脑直接使用系统屏幕镜像投屏功能传送屏幕画面到智能交互平板（无需安装App）。 12.支持任何兼容 DLNA 协议的 App 投屏。 13.支持同一局域网下不同网段之间的投屏，无需服务器也可使用。 14.支持客户端扫描智能交互平板显示的二维码即可快速投屏。 15.支持设置密码，客户端需要输入密码才可投屏，避免投屏事故。 16.支持单画面模式下，可对投屏的画面进行旋转（0°、90°、180°、270°）。 17.支持已有设备在投屏，其他设备无法抢占当前投屏画面。 十、系统及系统软件 1.内置嵌入式系统≥11.0版本，具备四核CPU，两核GPU。机身内存*32G ROM，运行内存*4G RAM。 2.当外接电脑连接设备时，外接电脑可直接读取插在整机上的 U 盘，并识别翻页笔、无线键鼠等 USB 通讯设备，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器. 3.OPS上自带一键还原、键盘还原等进行Windows系统还原操作。 4.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 5.▲支持一键屏幕下移，方便不同身高人员书写操作。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 7.整机支持用户自定义开机通道（信号源），开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置主页（安卓系统）、电脑、HDMI1、HDMI2、Type-C、前置HDMI、AV、上一次通道等。 8.整机信号源通道支持用户自定义名称，可兼容中英文数字及标点符号输入 9.支持网络唤醒功能，设备和个人电脑在同一局域网内，且设备连接网线状态下，使用个人电脑通过网络唤醒工具可将设备进行开机。 10.嵌入式操作系统下，可一键清理机体本身系统内存，并可一键硬件自检，对网络、摄像头、麦克风、RTC、温度、光感、触摸、系统内存、OPS、CPU 等模块进行检测，用户可点击硬件自检功能界面的报修功能，自动生成二维码，用户可通过扫码方式快速报修。 11.可一键调取自动关机、自动休眠，支持自动关机，指定时间内无操作，设备自动关机，用户可设置触发自动关机的时长：30分钟/60分钟/90分钟/120分钟；支持自动休眠，指定时间内无操作，设备自动休眠，用户可设置触发自动休眠的时长：1分钟/2分钟/3分钟/5分钟；可设置定时开关机时间。 12.支持无操作情况下进入待机状态，用户可设置进入待机的时长：30分钟、1小时、90分钟、2小时，或者从不进入待机状态。 13.单独听，五指长按进入熄屏状态下，可进行音频播放。 14.五指熄屏：在任意通道下，可通过五指手势实现熄屏与唤醒功能。 15.整机具备OTA 升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件，升级方式； 16.U 盘升级：支持通过U 盘自动升级和手动升级整机软件版本 17.为最大限度保证显示及书写面积，设备无双侧边工具栏，可通过前置物理按键、两指长按屏幕、手势滑动3种方式在任意通道下调出中控菜单。 18.支持用户快速调用网络设置、投票器、计时器、截屏、无线投屏、设置等不少于6个固定功能，并可自定义5个快捷功能，自定义功能可选择15种应用，支持一键清除自定义快捷键设置。 19.可在任意通道信号下，整机任意位置快速进入批注页面，可对批注的笔迹、大小、透明度。 20.支持在任意通道下通过两指双击屏幕快速调出悬浮菜单，悬浮菜单包括主页、内置电脑、白板、多任务、返回、信号源、屏幕下移、批注等不少于8个功能，并可在任意通道下通过两指双击屏幕快速调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，且悬浮菜单在使用完毕后会自动隐藏。 21.整机支持自动、节能、用户3种亮度调节模式，在自动模式下，可根据外界环境光和显示内容的亮度变化自动调节背光亮度。 22.整机支持通过快捷菜单调用冻屏功能，在任意信号源任意界面下点击冻屏，将保持画面静止，画面有冻屏状态标识，再次点击冻屏，恢复动态画面，冻屏过程中不影响原画面的播放进度和声音。 23.整机系统具备高清4K视频处理能力，4K 高清显示，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题。 24.整机系统具备扫描二维码发起投票功能，支持单选、多选投票，投票结束可查看结果。 25.支持企业活动欢迎词，内置可选择不少于11种主题，还可自定义主题，进行互动签名等活动，丰富活动内容。 26.整机支持对内置应用设定密码锁，使用此功能前需先设置密码，可单独对应单个应用解除密码管理，也可一键清除密码。 27.整机主页默认内置电脑、无线投屏、白板书写等不少于5个常用应用，并支持用户自定义设定首页功能。 28.整机支持不少于15张图片作为壁纸，同时可自定义图片作为壁纸。 29.整机支持PCM格式、Auto自动选择解码输出、Bypass通过功放进行解码不少于3种方式输出声音到功放。 30.整机支持管理内部存储空间，可查看已用空间/总共存储空间，并以百分比呈现已用空间，已用空间按照照片和视频、音乐和音频等不少于7种类别分别展示所占用的空间情况。 31.设备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光，一键节能可降低整机功耗*98%。 十一、OPS PC模块： 1.一体机采用抽拉式模块化PC模块，采用标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准80针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸。 2.CPU：CPU内核数 ：4,CPU总线程数： 8,CPU最大睿频频率：4.40 GHz；内存：8G DDR4；固态硬盘：256G SSD固态硬盘； 内置WIFI模块。 3.支持 windows系统具备一键还原功能，含有防盗锁控。 4.独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0*2），1路RJ45。 5.拔插式模块具备断电保护功能，当PC模块意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复；当拔插式模块与整机未接触到位时，整机不会为拔插式模块供电。 6.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 7.所投产品配备正版Windows10 专业版操作系统和正版office2019标准版办公软件，投标人提供本次采购预装的操作系统和办公软件为正版的证明文件。 8.▲PC模块MTBF*120000小时。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9.拔插式模块与整机连接部件采用万兆级接口，传输速率最高可达10Gbps 及以上。 （以上触摸参数需要提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 十二、可靠性性能 1.火焰燃烧（阻燃 ）实验 ：按照 IEC60065 及国家标准GB8898 的要求, 对整机的外壳材料进行垂直火焰燃烧测试；根据标准要求,产品外壳符合阻燃等级为V-0 级的要求； 2.防护等级：产品满足IP65 等级防固体异物、粉尘、防水要求。 3.交互平板具备抗强光干扰，在*400K LUX 照度的光照下保证书写功能正常； 4.视频动态无残影：通过智能消除残影的方法，视频动态无残影现象。 5.智能交互平板极速开机：通电不开机状态下，开机速度不超过 2 秒。 6.MTBF*120000小时。 7.整机屏幕采用钢化玻璃， 使用（1.0±0.04） kg 钢球， 在1.5m 处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 8.产品触摸组件具备抗扭曲能力,在部分元器件与机身分离≤15 °的情况下仍可正常多点触控。 9.按照GB/T 17626.5-2019,对样品的电源端口施加共模2KV，差模4KV浪涌，试验后样品各项功能无异常。 10.通过 GB/T 17626.2-2018 测试， 产品所有端子具备防静电干扰功能. 11.通过 GB/T 9254-2008 测试，产品具备防辐射功能。 12.具有物理防蓝光功能，液晶显示屏可有效过滤 LED 光源中的大量有害蓝光，保护视力健康。 十三、产品资质 1.▲提供多媒体交互一体机产品CCC、节能、环境认证证书复印件。 2.▲提供多媒体交互一体机屏稳功能测试报告复印件。 3.▲提供OPS PC模块无线电发射设备型号核准证书复印件。 | 会议室 |
| 12 | 安装支架 | 个 | 1 | 98寸专用支架，支撑框架为不锈钢材料，必须安全稳固，符合显示屏体大小结构。 |  |
| 13 | 55寸一体机 | 台 | 2 | 1、★屏幕尺寸：55英寸 2、分辨率：4K（3840*2160） 3、屏幕比例：16:9 4、背光源：LED 5、背光方式：直下式LED，低蓝光； 6、操作系统： Android9.0 7、扫描频率： 60Hz 8、亮度≥200nits,对比度≥1200：1 ； 9、动态响应＞ 8ms 10、画质处理技术： HDR 11、DR显示：支持，HDR10 12、色域（BT709)： ＞95% 13、色温：10500K 14、最大可视角 ：≥178°； 15、T-CON LESS：是 16、是否低蓝光 ：是 17、整机工艺：采用无边框设计，金属工艺边框背板，屏占比达95%以上 18、扬声器:6Ω-10W*2 19、无线配置和遥控:双频WiFi 20、蓝牙: 5.0 21、CPU：四核A35*4 22、GPU：Mali-G31 MP2 23、DDR容量：2GB 24、EMMC容量：32GB 25、HDMI:HDMI2.0版本*2 26、ＡＶ :三合一视频输入*1 27、同轴音频输出:1 28、RF接口:数字DTMB 29、USB: USB2.0标准*2 30、以太网:1 31、调试串口:1 个（HDMI1兼容） 32、RS232:1个(2.5mm耳机式） 33、所投产品功能性认证: HDMI认证 34、所投产品强制质量认证: 3C认证 35、▲所投产品有质量管理体系认证证书GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 36、▲所投产品符合CQC31-452631-2013 中国节能认证 的要求，能效等级：2 级 | 体能训练展示 |
| 14 | 安装支架 | 个 | 2 | 55寸专用支架，支撑框架为不锈钢材料，必须安全稳固，符合显示屏体大小结构。 |  |
| 15 | 工作站 | 台 | 1 | 1、CPU：内核数≥16，最大睿频频率≥5.20 GHz，总线程数≥24，二级高速缓存总容量≥24 MB 2、硬盘容量≥512G SSD+1T HDD 3、硬盘类型：固态+机械硬盘 4、内存类型：DDR4 5、内存容量≥16G 6、显卡：独立显卡 7、显寸容量≥4G 8、前置面板USB：4×USB，1×USB Type-C 9、后置面板USB：4×USB 10、前置面板音频接口：1×耳机输出接口，1×麦克风输入接口 11、后置面板音频接口：1×音频接口 12、视频接口：1×VGA，1×HDMI 13、网络接口：1×RJ45 14、读卡器：多合1读卡器 15、蓝牙功能：支持 16、其它接口：1×电源接口，2×PS/2，安全锁口 17、散热技术：智能散热引擎ICE4.0技术 | 用于各系统的控制 |
| 16 | 弱电线缆安装 | 米 | 840 | 性能等级：超五类网线 外被性能：常规pvc 线芯材质：铜缆 传输速率：百兆 屏蔽类型：非屏蔽 |  |
| 17 | 网络模块 | 个 | 10 | 1、材质：pc 2、颜色：象牙白 3、压线方式：免打孔 4、装配加厚防尘盖 |  |
| 18 | 网络面板 | 个 | 10 | 1、材质：ABS材料 2、颜色：象牙白 3、规格: 约86*86*9mm 4、防护：自动回弹防尘盖设计，防止灰尘异物进入对网口造成损伤 |  |
| 19 | 辅材 | 项 | 1 | 含线槽及布线 |  |
| 20 | 管内穿线RV3*2.5mm2 | 米 | 840 | 1、类型：RVV3*2.5 2、产品执行标准GB/T5023.5-2008 3、导体：多支退火裸铜绞合 4、护套：氯乙烯绝缘聚氯乙烯，采用挤压式紧护套 5、额定电压Uo/U：300/500V 4、长期允许工作最高温度：70℃ |  |
| 21 | 暗配电线管敷设 | 米 | 450 | 1、材质：高强度阻燃PVC 2、颜色：白色 |  |

- 服务要求

1、中标人应承诺保证该项目按时正式稳定地运行；

2、售后服务从系统验收通过之日起计算；

3、中标人在项目终验后，提供三年的免费质保服务，在质保期内，提供应用系统版本免费升级及对软件进行维护和完善，费用计入响应总价；

4、所有保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到采购人使用现场维护。由此产生的一切费用均由中标人承担；

5、全天候24小时服务响应，维护工程师应在接到报障后4个小时内到现场处理应用系统出现的故障；

6、中标人应提供定期的咨询服务（维护期内至少每三个月一次，维护期后至少每半年一次），若采购人行政组织调整或业务流程变更，则中标人应提供及时的变更服务。

7、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按供应商承诺进行。

8、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

- 设备要求、安装与调试

1.货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.非定制类货物为原厂商未启封全新包装，具备出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3.非定制类设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等。

4.中标人必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的状态。

5.合同设备安装

（1）中标人负责合同设备的安装，一切费用由中标人负责。

（2）中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

6.安装调试在产品到货后1日内开始进行。

- 商务要求

（一）响应报价要求

价格包括：货款、安装、随机零配件、标配工具、运输、保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

（二）交货期及交货地点

1、交货期：签订合同后3天内完成本项目相对应的设备安装、调试交付用户使用。

2、交货地点：采购人指定地点；

（三）交付验收标准依次序对照适用标准

1.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2.符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

（四）设备的验收

1.合同设备安装完成后应在7日内组织验收。验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。

2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

3.如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

4.中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 付款方式

合同签订之日起5个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%款项作为预付款。

全部设备到达交货地点且验收合格后，采购人在收到中标人开具有效的发票后的15日内向中标人支付合同金额的70%款项。

因本项目采用财政资金付款，采购人在前款规定的时间内向财政支付部门提出申请付款即视为完成付款义务。供应商逾期提供请款材料的，采购人有权顺延付款时间且不承担逾期支付违约责任。

- 其他要求

1、投标人需根据本项目的实际情况为本项目制定总体实施方案（包括但不限于交货方式、安装方案、调试方法）。

2、投标人需根据本项目的实际情况为本项目制定质量保证措施，包括但不限于质量控制过程所使用的方法、质量管理的纠偏措施、风险预防和应对措施。

3、投标人需根据本项目的实际情况为本项目售后服务方案（包括但不限于维护保修方案、技术培训方案）。

4、为保证本项目的整体服务质量，投标人需具有同类项目业绩的经验。投标人应建立并良好运行完整的质量控制体系，建立相应的质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系。

第四部分 评标办法

- 评标委员会

  - 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会组成详见投标须知前附表第9项。

  - 评标委员会名单在招标结果确定前严格保密。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定进行投标文件的评审。

  - 评标有关记录由评标委员核定并签字，存档备查。

- 评标方法

综合评分法。

- 评标程序

- 综合评分法评标步骤：项目开标结束后，由评标委员会对投标人的资格、符合性进行审查。通过资格、符合性审查的投标人即为入围投标人。评标委员会对入围投标人进行技术、商务及价格的详细评审。

  - 资格、符合性审查表（详见附表一）

  - 技术评审表（详见附表二）

  - 商务评审表（详见附表三）

  - 价格评审（详见附表四）

- 比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 20% | 30% | 100% |
| 分值 | 50分 | 20分 | 30分 | 100分 |

具体量化打分标准如下：

- 技术、商务评分：

评标委员会分别对各投标的技术、商务投标文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其技术、商务方案等各种因素方面是否满足招标文件的要求。在技术、商务评审表的相应项各自记名打分。

- 技术商务得分统计

  - 将所有评委的技术评分的算术平均值即为每个有效投标人的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

  - 将所有评委的商务评分的算术平均值即为每个有效投标人的商务得分（四舍五入后，精确到0.01）。

  - 将技术得分、商务得分相加得出商务技术得分。

- 价格核准和评分

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场在评委规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

价格的核准：

评委先对通过资格、符合性审查的投标人的投标报价进行复核，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

a.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

对投标货物/服务的费用漏项部分，投标人自担风险，视作已含在投标报价中，并以开标一览表价格签订合同。

对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评委会审定通过方为有效。按上述修正错误的方法调整后的投标报价，需由投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 价格评分：

详见价格评审表

- 推荐中标候选人名单

详见投标须知前附表第11项。

- 确定中标人

采购人将根据评标结果，确定中标人。采购代理机构受采购人委托在规定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出书面《中标通知书》，向所有未中标人发出《招标结果通知书》。

注：本评审办法入围投标人指所有通过资格、符合性审查的投标人。

附表一：

资格、符合性审查表

项目名称：番禺区消防救援大队万博消防救援站信息化建设项目

项目编号：GZ2024F0507

| 评审内容 |  | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 符合投标人的资格要求 |  |  |  |
| 符合性审查 | 投标报价符合招标文件要求且唯一 |  |  |  |
|  | 符合投标有效期 |  |  |  |
|  | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |  |
|  | 完全满足招标文件中标注“★”的条款 |  |  |  |
|  | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 |  |  |  |
| 结论 | 是否同意进入下一阶段评议 （写“同意”或“不同意”） |  |  |  |

- 每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不同意进入下一阶段评议；

- 表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议；

- 是否同意进入下一阶段评议一栏中应写 “同意”或“不同意”。

- 结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”，则该投标人通过符合性审查，否则不通过。

附表二：

技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 单项分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据《第三部分 招标需求》一、采购内容中技术参数的响应程度 | “▲”号条款响应情况 根据投标人对“ 第三部分 招标需求 一、采购内容中技术参数”中加注“▲”号的条款（共98项）进行评分： 每一项正偏离或无偏离的得0.1分，最高得9.8分。 注： ①技术参数要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应证明资料。 ②未要求提供证明资料的，则投标文件中须提供满足参数的高清系统功能截图或原厂点对点参数证明文件等详细技术资料。 | 9.8 |
| 2 | 总体实施方案 | 根据投标人针对本项目提供的总体实施方案（包括但不限于交货方式、安装方案、调试方法）进行综合评审: 涵盖上述所有内容且对上述各项内容详细具体、可行性、针对性强，得15分； 涵盖上述所有内容且对上述各项内容较详细具体，可行性、针对性较强，得10分； 涵盖上述所有内容且对上述各项内容描述简单，可行性、针对性一般，得5分； 涵盖上述所有内容且对上述各项内容不够详细具体，可行性低，得1分； 未提供方案的不得分。 | 15 |
| 3 | 质量保证措施 | 根据投标人针对本项目提供的质量保证措施，包括但不限于质量控制过程所使用的方法、质量管理的纠偏措施、风险预防和应对措施进行综合评审： 涵盖上述所有内容且对上述各项内容详细具体、可行性、针对性强，得15分； 涵盖上述所有内容且对上述各项内容较详细具体，可行性、针对性较强，得10分； 涵盖上述所有内容且对上述各项内容描述简单，可行性、针对性一般，得5分； 涵盖上述所有内容且对上述各项内容不够详细具体，可行性低，得1分； 未提供方案的不得分。 | 15 |
| 4 | 售后服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于维护保修方案、技术培训方案）进行综合评审： 涵盖上述所有内容且对上述各项内容详细具体、可行性、针对性强，得10.2分； 涵盖上述所有内容且对上述各项内容较详细具体，可行性、针对性较强，得7分； 涵盖上述所有内容且对上述各项内容描述简单，可行性、针对性一般，得4分； 涵盖上述所有内容且对上述各项内容不够详细具体，可行性低，得1分； 未提供方案的不得分。 | 10.2 |
| 合计 |  |  | 50 |

附表三：

商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 单项分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 投标人2021年1月1日起至今具有同类项目业绩的，每提供1个得2分，最高得4分。 【注：须提供合同复印件并加盖公章作为证明材料，不提供不得分。】 | 4 |
| 2 | 商务要求响应 | 根据投标人对《第三部分 招标需求》的四、商务要求（共4项）的响应程度进行评审，每一项完全响应或正偏离的，得1.5分，最高得6分。 【注：以投标人在《投标响应与招标文件差异一览表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或不满足的都视为负偏离。】 | 6 |
| 3 | 管理体系认证 | 投标人获得以下有效的管理体系认证证书，每项得2分，最高得6分。 1）质量管理体系认证证书； 2）环境管理体系认证证书； 3）职业健康安全管理体系认证证书。 【注：①须提供有效期内的管理体系认证证书复印件，并同时提供以上证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）对该证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分。②如投标人非生产企业，则提供所投产品生产企业的有关证书，同时提供双方签订的供货合同或供货协议复印件。③新设立企业由于成立时间不足3个月导致未获得证书的，相应得分。】 | 6 |
| 4 | 服务响应速度 | 投标人承诺以下内容的得4分： 全天候24小时服务响应，维护工程师应在接到报障后4个小时内到现场处理应用系统出现的故障。 【注：须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，不提供不得分。】 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |

附表四：

价格评审表

| 序号 | 评审项目 | 评议内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正核实。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100（精确到0.01） |

# 第五部分 投标文件格式

投标文件包装信封或外包装格式参考

项目编号：GZ2024F0507 项目名称：番禺区消防救援大队万博消防救援站信息化建设项目 投 标 文 件 口 正本 口 副本 投标人名称：（盖单位章） 投标人地址： 收件人名称：广东国咨招标有限公司 （在规定的投标截止时间之前不得启封）

投标文件封面格式参考

项目编号：GZ2024F0507

项目名称：番禺区消防救援大队万博消防救援站信息化建设项目

投 标 文 件

口 正本

口 副本

投标人名称：

投标人地址：

## 第一章 目录

| 类型名称 | 序号 | 文件名称 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 索引 |  | 资格、符合性审查自查表 |  |  |
|  |  | 评审要素投标资料索引表 |  |  |
| 资格审查文件 |  | 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： |  |  |
|  | 1.1 | 投标人资格声明函 |  |  |
|  | 1.1.1 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 |  |  |
|  | 1.1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供《资格声明函》） |  |  |
|  | 1.1.3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供《资格声明函》） |  |  |
|  | 1.1.4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供《资格声明函》） |  |  |
|  | 1.1.5 | 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供《资格声明函》） |  |  |
|  | 1.1.6 | 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  |  |
|  | 1.1.7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。（提供《资格声明函》） |  |  |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |
|  |  | 投标人认为必要的其他文件。 |  |  |
| 商务部分 |  | 投标函 |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |
|  |  | 开标一览表 |  |  |
|  |  | 详细报价表 |  |  |
|  |  | 实质性响应一览表 |  |  |
|  |  | 投标响应与招标文件差异一览表 |  |  |
|  |  | 投标人基本情况表 |  |  |
|  |  | 项目经理/项目负责人简历表 |  |  |
|  |  | 拟为本项目配置人员情况表 |  |  |
|  |  | 类似项目业绩一览表 |  |  |
|  |  | 招标代理服务费承诺书 |  |  |
|  |  | 投标人认为必要的其他商务资料 |  |  |
| 技术部分 |  | 详见《第五章 投标文件技术部分》 |  |  |
|  |  | 投标人认为必要的其他技术资料 |  |  |

## 第二章 索引

## 资格、符合性审查自查表

| 评审 内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性 审查 | 按招标公告中所列供应商资格 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 投标报价符合招标文件要求且唯一 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标函（投标人的投标有效期为自投标截止之日起90日） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 满足招标文件中标注“★”的条款 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人资格、符合性审查的重要内容之一，投标人应严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！请在对应的 □ 打“√”。

## 评审要素投标资料表

| 商务评审分项 | 商务评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
| …… | …… | …… |
| 技术评审分项 | 技术评审细则 | 证明文件 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
| …… | …… | …… |

注：1、投标供应商应根据《技术评审表》和《商务评审表》的各项内容填写此表，表格可延长。

2、按评审项的顺序填写。

## 第三章 资格审查文件

## 资格声明函

广东国咨招标有限公司：

关于贵公司的     （项目名称）             （项目编号：          ）的投标邀请，本单位（企业）自愿参加投标，现声明如下：

本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。

2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3）供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4）供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6）供应商符合法律、行政法规规定的其他条件。

本单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位清楚：如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：     年   月   日

附件：

- 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。

## 符合“供应商资格”要求的其他证明文件

附件1：供应商认为必要的其他材料

## 第四章 投标文件商务部分

## 投标函

致：广东国咨招标有限公司

我方收到贵方关于   （项目名称）    （项目编号：            ）的招标文件，我方完全理解招标文件的所有内容，现决定投标本项目，据此我方承诺如下：

  - 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

  - 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

  - 我方作为在法律、财务和运作上独立于采购方、招标代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

  - 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

  - 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。

  - 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

  - 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	邮编：

电话：	传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：（并加盖公章）

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：     年    月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人签字或印鉴的授权书。

## 法定代表人证明书/法定代表人授权书格式

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：     年   月   日

附：

营业执照/登记证书（注册号或登记号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称（并加盖法人公章）：

地址：

日期：

法定代表人授权书

致：广东国咨招标有限公司

本授权书声明：注册于        （国家或地区）的        （投标人名称）在下面签字（或盖印鉴）的   （法定代表人姓名、职务）代表本单位授权在下面签字（或盖印鉴）的                          （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代表人，就     （项目名称）             （项目编号：          ）的投标活动，作为投标人代表以我方的名义处理有关事务。

本授权书于       年    月    日签字（或盖印鉴）生效，特此声明。

投 标 人 名 称（并加盖公章）：

地        址：

法定代表人（签字或印鉴）：

职        务：

被授权人（签字或印鉴）：

职        务：

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（正面）粘贴处

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（反面）粘贴处

## 报价一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 番禺区消防救援大队万博消防救援站信息化建设项目 | 大写：人民币 元整 小写：¥ 元 |  |

注：

- 此表原件一式两份，一份附在正本的投标文件中，并另封装一份于“开标一览表”信封中。

- 本表格中的报价应等于详细报价表中的总报价

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：   年   月    日

## 4-4详细报价表

项目名称：番禺区消防救援大队万博消防救援站信息化建设项目

项目编号：GZ2024F0507

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 配置及性能说明 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价: |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

## 4-5实质性响应一览表

项目编号：GZ2024F0507

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应情况描述 | 对招标文件的偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应投标文件位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高限价（预算金额）：人民币61.3万元 |  |  |  |
|  | 投标有效期：从投标截止之日起 90 日内 |  |  |  |
|  | 投标文件签署和盖章符合要求 |  |  |  |
|  | 如招标文件《第三部分 招标需求》中标注“★”的条款（请一一填写并作响应） |  |  |  |

注：如招标文件《第三部分 招标需求》中标注“★”，请在上表填写，并作出一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

## 4-6投标响应与招标文件差异一览表

投标人对招标文件中标 “▲”条款的响应情况

| 序号 | 招标文件中标有“▲”的内容 | 投标人响应情况描述 | 对招标文件的偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应投标文件位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

说明：

1.请投标人将招标文件中标有“▲”的相关要求的响应情况按顺序逐条列入此表。

2.此表可延长。

3.招标文件若无“▲”标注的条款，则上表留空。

投标人对招标需求的响应情况（标 “▲”的条款除外）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应情况描述 | 对招标文件的偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应投标文件位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

说明：

1.把招标需求相关要求的响应情况逐条列入此表。

2.按招标需求的顺序填写。

3.此表可延长。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

## 4-7 投标人基本情况表

一、投标人基本情况

1、投标人名称：                     电话号码：

2、地    址：                       传    真：

3、注册资金：                       经济性质：

4、投标人开户账号资料

银行名称及账号：

开户地址：

5、投标人简介（自行描述）：

6、投标人财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 总净利 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得资质和获奖证明文件

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人需提供相关证明文件的复印件

三、其他

1、参加采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 （注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加全国范围内某种项目的采购活动的，同时说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

2、投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

投标人标记样本（即LOGO，如无,无须标记）

投标人公章样本

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

## 4-8项目经理/项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 | 项目名称 |  | 项目规模 |  | 日期 |  | 项目验收情况 |  |

注：按评审细则的要求提供证明文件。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日  期：

## 4-9拟为本项目配置的人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 获得有关的资质证书 | 经验年限 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 拟在本项目担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按评审细则的要求提供证明文件。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日  期：

## 4-10类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 验收情况 | 业主单位 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

注：按评审细则的要求提供证明文件。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日  期：

## 4-11招标代理服务费承诺书

致：广东国咨招标有限公司：

如果我方在贵公司组织的     （项目名称）             （项目编号：       ）招标中获中标，我方保证在收取《缴费通知书》后，按招标文件规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，同意按采购代理服务费的200％接受处罚；若我方在收到贵公司的违约通知书后30日内仍未支付采购代理服务费，我方愿意由甲方在支付我方的成交合同款中代为扣付，并愿担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或印鉴）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

## 第五章 投标文件技术部分

（格式自拟）